ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 14/1/2020 , ΩΡΑ: 2-4

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 6)

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα assembly και ζητούνται:

α) Να συμπληρωθούν οι στήλες του πίνακα και να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των bytes που καταλαμβάνει το πρόγραμμα στη μνήμη.

β) Να εξηγήσετε ποια είναι τα περιεχόμενα των καταχωρητών και της μνήμης σε κάθε βήμα εκτέλεσης του προγράμματος.

γ) Να εξηγήσετε ποια είναι τα τελικά περιεχόμενα των καταχωρητών και της μνήμης όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος.

δ) Να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των states καθώς και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος.

| Assembly Language | Machine Language | Bytes | States |
| --- | --- | --- | --- |
| START: LD DE,1357H | 0000: |  |  |
| LD HL,2468H |  |  |  |
| EX DE,HL |  |  |  |
| LD IX,9B45H |  |  |  |
| LD (1357H),IX |  |  |  |
| LD BC,02AFH |  |  |  |
| LD SP,IX |  |  |  |
| PUSH DE |  |  |  |
| SCF |  |  |  |
| LOOP1: RR E |  |  |  |
| SRL (HL) |  |  |  |
| JP NC,LOOP2 |  |  |  |
| LD A,E |  |  |  |
| XOR C |  |  |  |
| RLA |  |  |  |
| LOOP2: DJNZ LOOP1 |  |  |  |
| POP HL |  |  |  |
| LD (IX+78H),C |  |  |  |
| OUT (34H),A |  |  |  |
| INC HL |  |  |  |
| HALT |  |  |  |

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 4)

Να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα assembly το οποίο να ελέγχει τα περιεχόμενα πέντε διαδοχικών θέσεων μνήμης από τη διεύθυνση 1230H έως και τη 1234H και να αποθηκεύει στη 1235H το πλήθος των bit που έχουν τιμή ένα.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 14/1/2020 , ΩΡΑ: 4-6

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 6)

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα assembly και ζητούνται:

α) Να συμπληρωθούν οι στήλες του πίνακα και να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των bytes που καταλαμβάνει το πρόγραμμα στη μνήμη.

β) Να εξηγήσετε ποια είναι τα περιεχόμενα των καταχωρητών και της μνήμης σε κάθε βήμα εκτέλεσης του προγράμματος.

γ) Να εξηγήσετε ποια είναι τα τελικά περιεχόμενα των καταχωρητών και της μνήμης όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος.

δ) Να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των states καθώς και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος.

| Assembly Language | Machine Language | Bytes | States |
| --- | --- | --- | --- |
| START: LD HL,1234H | 0000: |  |  |
| LD (5678H),HL |  |  |  |
| LD IY,5678H |  |  |  |
| LD SP,IY |  |  |  |
| LD BC,02FBH |  |  |  |
| PUSH HL |  |  |  |
| LOOP1: RLC (IY+00H) |  |  |  |
| SRA C |  |  |  |
| INC HL |  |  |  |
| LD A,(IY+00H) |  |  |  |
| JP NC,LOOP2 |  |  |  |
| CPL |  |  |  |
| AND 9EH |  |  |  |
| LD (IY+20H),B |  |  |  |
| SBC HL,SP |  |  |  |
| LOOP2: DJNZ LOOP1 |  |  |  |
| OUT (C),A |  |  |  |
| POP DE |  |  |  |
| EX DE,HL |  |  |  |
| LD (HL),C |  |  |  |
| HALT |  |  |  |

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 4)

Να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα assembly το οποίο να ελέγχει τα περιεχόμενα σαράντα διαδοχικών θέσεων μνήμης από τη διεύθυνση 1230H έως και τη 1257H και να αποθηκεύει στη 1258H το πλήθος των θέσεων μνήμης που το περιεχόμενό τους είναι μικρότερο του 64H και μεγαλύτερο του 9AH.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 15/1/2020 , ΩΡΑ: 3-5

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 6)

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα assembly και ζητούνται:

α) Να συμπληρωθούν οι στήλες του πίνακα και να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των bytes που καταλαμβάνει το πρόγραμμα στη μνήμη.

β) Να εξηγήσετε ποια είναι τα περιεχόμενα των καταχωρητών και της μνήμης σε κάθε βήμα εκτέλεσης του προγράμματος.

γ) Να εξηγήσετε ποια είναι τα τελικά περιεχόμενα των καταχωρητών και της μνήμης όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος.

δ) Να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των states καθώς και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος.

| Assembly Language | Machine Language | Bytes | States |
| --- | --- | --- | --- |
| START: LD DE,9750H | 0000: |  |  |
| LD (8640H),DE |  |  |  |
| LD IX,(8640H) |  |  |  |
| LD SP,IX |  |  |  |
| LD BC,03A9H |  |  |  |
| PUSH BC |  |  |  |
| LD A,E |  |  |  |
| LOOP1: SLA C |  |  |  |
| RL D |  |  |  |
| JP NC,LOOP2 |  |  |  |
| ADD A,C |  |  |  |
| LD (IX+10H),A |  |  |  |
| INC IX |  |  |  |
| OR A |  |  |  |
| LOOP2: DJNZ LOOP1 |  |  |  |
| NEG |  |  |  |
| POP HL |  |  |  |
| CCF |  |  |  |
| SUB 8DH |  |  |  |
| DEC SP |  |  |  |
| HALT |  |  |  |

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 4)

Να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα assembly το οποίο να ελέγχει τα περιεχόμενα διαδοχικών θέσεων μνήμης από τη διεύθυνση 1230H έως και τη 129FH και να αποθηκεύει στη 5476H το πλήθος των θέσεων μνήμης που έχουν άρτιο περιεχόμενο και στη 9B8AH που έχουν περιττό.