ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 9-11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(𝐴,𝐵,𝐶,𝐷)=Σ𝑚(0,2,4,6,9,11,12,14) και ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η  συνάρτηση σε μορφή γινόμενου μεγιστόρων, 3) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινόμενου αθροισμάτων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με

ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1,

7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνονται δυο Flip-Flop, ένα τύπου D και ένα τύπου J-K, και το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος. Θεωρώντας ότι το D αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το J-K στο ελάχιστο, ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop),

β) η εξίσωση εξόδου, γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 9-11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(W,X,Y,Z)=∏𝑀(1,3,5,7,8,10,13,15) και ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων, 3) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινόμενου αθροισμάτων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με

ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1,

7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνονται δυο Flip-Flop, ένα τύπου J-K και ένα τύπου T, και το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος. Θεωρώντας ότι το J-K αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το T στο ελάχιστο, ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop), β) η εξίσωση εξόδου, γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 11-1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(𝐴,𝐵,𝐶,𝐷)=Σ𝑚(0,5,6,7,8,13,14,15) και ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων,

3) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνονται δυο Flip-Flop, ένα τύπου D και ένα τύπου T, και το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος. Θεωρώντας ότι το D αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το T στο ελάχιστο, ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop),

β) η εξίσωση εξόδου, γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 11-1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(W,X,Y,Z )=M1*M2*Μ3*M4*M9*M10*Μ11*Μ12 και ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο

NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνονται δυο Flip-Flop τύπου T, το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος και ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop), β) η εξίσωση εξόδου, γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 1-3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(𝐴,𝐵,𝐶,𝐷)=Σ𝑚(2,3,4,5,10,11,12,13,14) και ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή γινόμενου μεγιστόρων,

3) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνονται δυο Flip-Flop J-K, το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος και ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop), β) η εξίσωση εξόδου,

γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 1-3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(W,X,Y,Z)=∏𝑀(0,1,6,7,8,9,15)  και ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινόμενου αθροισμάτων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνονται δυο Flip-Flop J-K, το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος και ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop), β) η εξίσωση εξόδου,

γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 3-5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση F(A,B,C,D)=(A’+B)(C’+D’)(B’+C) και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Με χρήση τριών Flip-Flop ενός D, ενός T και ενός J-K να σχεδιασθεί ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα το οποίο να μετράει την ακολουθία καταστάσεων 1,3,5,7,6,4,2,0,1… με κώδικα BCD. Θεωρώντας ότι το Flip-Flop D αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το J-K στο ελάχιστο, ζητούνται: α) το διάγραμμα κατάστασης, β) οι εξισώσεις εισόδου των Flip-Flop και γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 3-5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση F(A,B,C,D)=A’*D+B’*C’+B*D’ και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινόμενου αθροισμάτων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Με χρήση τριών Flip-Flop ενός J-K, ενός T και ενός D να σχεδιασθεί ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα το οποίο να μετράει την ακολουθία καταστάσεων 4,2,1,3,7,6,5,0,4,… με κώδικα BCD. Θεωρώντας ότι το Flip-Flop J-K αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το D στο ελάχιστο, ζητούνται: α) το διάγραμμα κατάστασης, β) οι εξισώσεις εισόδου των Flip-Flop και γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 5-7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση F(A,B,C,D)=C’*D’+A’*C+Α*B’ και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινόμενου αθροισμάτων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνονται οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop) ενός σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος: T2=Q0+Q1, D1=Q1*Q2, J0=Q0’ K0=Q2’. Θεωρώντας ότι το Flip-Flop τύπου T αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το J-K στο ελάχιστο, ζητούνται:

α) το κύκλωμα και β) το διάγραμμα κατάστασης.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 5-7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9/6/2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ 1 – ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση F(A,B,C,D)=(A’+D’)(Α+C’)(B’+D) και ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16, 8) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NAND, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνονται οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop) ενός σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος: J2=Q0+Q2, K2=Q0*Q1, T1=Q1’, D0=Q2. Θεωρώντας ότι το Flip-Flop τύπου J-K αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το D στο ελάχιστο, ζητούνται:

α) το κύκλωμα και β) το διάγραμμα κατάστασης.