ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 9-11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο έχει ως εισόδους τις μεταβλητές A,B,C,D και έξοδο τη μεταβλητή F. Θεωρώντας τη μεταβλητή A ως το μέγιστο σημαντικό ψηφίο, τη μεταβλητή D ως το ελάχιστο και την F ως τη συνάρτηση πλειοψηφίας των «άσσων» που υπάρχουν στις εισόδους, ζητούνται για την έξοδο F τα παρακάτω:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων, 3) η συνάρτηση σε μορφή γινόμενου μεγιστόρων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η συνάρτηση σε μορφή γινόμενου αθροισμάτων, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 θετικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων, 10) η υλοποίηση της συνάρτησης αθροίσματος γινομένων

με πύλες μόνο NOR δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνονται δυο Flip-Flop, ένα τύπου D και ένα τύπου T, και το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος. Θεωρώντας ότι το D αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το T στο ελάχιστο, ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop),

β) η εξίσωση εξόδου, γ) το κύκλωμα με χρήση ενός αποκωδικοποιητή θετικής λογικής.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 9-11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο έχει ως εισόδους τις μεταβλητές A,B,C,D και έξοδο τη μεταβλητή F. Θεωρώντας τη μεταβλητή A ως το μέγιστο σημαντικό ψηφίο, τη μεταβλητή D ως το ελάχιστο και την F ως τη συνάρτηση ισοψηφίας των «άσσων» και των «μηδενικών» που υπάρχουν στις εισόδους, ζητούνται για την έξοδο F τα εξής:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων, 3) η συνάρτηση σε μορφή γινόμενου μεγιστόρων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η συνάρτηση σε μορφή γινόμενου αθροισμάτων, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων, 10) η υλοποίηση της συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NOR δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνονται δυο Flip-Flop, ένα τύπου T και ένα τύπου D, και το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος. Θεωρώντας ότι το T αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το D στο ελάχιστο, ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop),

β) η εξίσωση εξόδου, γ) το κύκλωμα με χρήση ενός αποκωδικοποιητή αρνητικής λογικής.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 11-1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(𝐴,𝐵,𝐶,𝐷)=Σ𝑚(0,1,4,5,7,10,13,14,15) και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1,

6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 4Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με δυο αποκωδικοποιητές 3Χ8 θετικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων,

10) η υλοποίηση της συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο

NOR δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται το παρακάτω σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα. Θεωρώντας ότι το Q0 αντιστοιχεί στο ελάχιστο σημαντικό ψηφίο και το Q1 στο μέγιστο σημαντικό, ζητούνται:

α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop), β) η εξίσωση εξόδου και

γ) το διάγραμμα κατάστασης.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 11-1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(W,XY,Z )=M2*M6*M7*M8*M9*M12*M13 και ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1,

6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 4Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 θετικής λογικής, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με δυο αποκωδικοποιητές 3Χ8 αρνητικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων,

10) η υλοποίηση της συνάρτησης γινόμενου αθροισμάτων με πύλες μόνο

NOR δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται το παρακάτω σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα. Θεωρώντας ότι το Q0 αντιστοιχεί στο ελάχιστο σημαντικό ψηφίο και το Q1 στο μέγιστο σημαντικό, ζητούνται:

α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop) και β) το διάγραμμα κατάστασης.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 1-3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται η λογική συνάρτηση F(A,B,C,D)=(A’+B’+C’)(A+D’)(B+C) και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1,

6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 θετικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης, F(A,B,C,D)=(A’+B’+C’)(A+D’)(B+C), με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων,

10) η υλοποίηση της συνάρτησης, F(A,B,C,D)=(A’+B’+C’)(A+D’)(B+C), με πύλες μόνο NOR δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνονται δυο Flip-Flop, ένα τύπου T και ένα τύπου J-K, και το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος. Θεωρώντας ότι το T αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το J-K στο ελάχιστο, ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop),

β) η εξίσωση εξόδου, γ) το κύκλωμα με χρήση πυλών μόνο NAND.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 1-3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται η λογική συνάρτηση F(W,X,Y,Z)=WYΖ+X’Y’+W’Z’ και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1,

6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 θετικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης, F(W,X,Y,Z)=WYΖ+X’Y’+W’Z’, με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων,

10) η υλοποίηση της συνάρτησης, F(W,X,Y,Z)=WYΖ+X’Y’+W’Z’, με πύλες μόνο

NOR δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνονται δυο Flip-Flop, ένα τύπου J-K και ένα τύπου D, και το διάγραμμα καταστάσεων του παρακάτω σχήματος. Θεωρώντας ότι το J-K αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το D στο ελάχιστο, ζητούνται: α) οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop), β) η εξίσωση εξόδου, γ) το κύκλωμα με χρήση πυλών μόνο NOR.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 3-5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται η λογική συνάρτηση F(A,B,C,D)=(B’+C)(A’+D’)(A+C’) και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1,

6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 θετικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης, F(A,B,C,D)=(B’+C)(A’+D’)(A+C’), με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων,

10) η υλοποίηση της συνάρτησης, F(A,B,C,D)=(B’+C)(A’+D’)(A+C’), με πύλες μόνο NOR δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Με χρήση τριών Flip-Flop ενός J-K, ενός D και ενός T να σχεδιασθεί ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα το οποίο να μετράει την ακολουθία του κώδικα Gray. Θεωρώντας ότι το Flip-Flop J-K αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το Τ στο ελάχιστο, ζητούνται: α) το διάγραμμα κατάστασης, β) οι εξισώσεις εισόδου των Flip-Flop και γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 3-5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται η λογική συνάρτηση F(W,X,Y,Z)=W’Y+X’Z+Y’Z’ και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1,

6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 θετικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης, F(W,X,Y,Z)=W’Y+X’Z+Y’Z’, με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων,

10) η υλοποίηση της συνάρτησης, F(W,X,Y,Z)=W’Y+X’Z+Y’Z’, με πύλες μόνο NOR

δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Με χρήση τριών Flip-Flop ενός T, ενός J-K και ενός D να σχεδιασθεί ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα το οποίο να μετράει σε κώδικα BCD την ακολουθία καταστάσεων 0,3,7,2,6,5,1,4,0,… Θεωρώντας ότι το Flip-Flop T αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το D στο ελάχιστο, ζητούνται: α) το διάγραμμα κατάστασης, β) οι εξισώσεις εισόδου των Flip-Flop και γ) το κύκλωμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 5-7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(𝐴,𝐵,𝐶,𝐷)= Σ𝑚(1,3,5,9,12,13) και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου μεγιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1,

6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 θετικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων,

10) η υλοποίηση της συνάρτησης αθροίσματος γινομένων με πύλες μόνο NOR

δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνονται οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop) ενός σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος: D2=Q0*Q1, T1=Q1+Q2, J0=(Q0*Q2)’, K0=(Q0+Q1)’. Θεωρώντας ότι το Flip-Flop τύπου D αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το J-K στο ελάχιστο, ζητούνται: α) το κύκλωμα και β) το διάγραμμα κατάστασης.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Β

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΩΡΑ 5-7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8/6/2022

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(W,X,Y,Z)=∏𝑀(2,6,7,8,10,14) και ζητούνται :

1) ο πίνακας αληθείας, 2) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) η συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 4) η συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 16Χ1,

6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 θετικής λογικής, 9) η υλοποίηση της συνάρτησης γινομένου αθροισμάτων με πύλες μόνο NAND δύο εισόδων,

10) η υλοποίηση της συνάρτησης γινομένου αθροισμάτων με πύλες μόνο NOR

δύο εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ

Δίνονται οι εξισώσεις διέγερσης (εισόδου των Flip-Flop) ενός σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος: J2=(Q0+Q2)’, K2=(Q0*Q1)’, D1=Q1*Q2, T0=Q0+Q2. Θεωρώντας ότι το Flip-Flop τύπου J-K αντιστοιχεί στο μέγιστο σημαντικό ψηφίο και το T στο ελάχιστο, ζητούνται: α) το κύκλωμα και β) το διάγραμμα κατάστασης.