ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 04-06-2026, ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 11:00-13:00

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 7)

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(𝐴,𝐵,𝐶,𝐷)=m5+m7+m8+m12+m13+m14+m15. Ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) οι δύο μορφές της συνάρτησης αθροίσματος ελαχιστόρων,

3) οι δύο μορφές της συνάρτησης γινομένου μεγιστόρων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 4Χ1, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή θετικής λογικής και πύλες τριών εισόδων, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινομένου αθροισμάτων με πύλες μόνο NOR.

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

|  | Στο διπλανό σχήμα δίνεται το διάγραμμα κατάστασης ενός σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος αποτελούμενο από μία είσοδο Ζ, μία έξοδο Υ και δύο flip-flop Τ1 και Τ0, για το μέγιστο και το ελάχιστο σημαντικό ψηφίο αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας τον κώδικα BCD για την κωδικοποίηση των καταστάσεων, ζητούνται: α) ο πίνακας κατάστασης-διέγερσης, β) οι εξισώσεις διέγερσης, γ) η εξίσωση εξόδου, δ) οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης και ε) το κύκλωμα οδήγησης των flip-flop και της εξόδου με πύλες μόνο NAND. |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Επιτρέπεται η χρήση βιβλίων και σημειώσεων

2) Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες.