ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 14-06-2025

ΘΕΜΑ 1 - ΜΟΝΑΔΕΣ 7

Δίνεται η λογική συνάρτηση 𝐹(𝐴,𝐵,𝐶,𝐷)=(A’+B)*(C+D’)*(B’+C)*(A+C’)*(B+D), ζητούνται:

1) ο πίνακας αληθείας, 2) οι τρεις μορφές της συνάρτησης αθροίσματος ελαχιστόρων,   3) οι τρεις μορφές της συνάρτησης γινομένου μεγιστόρων, 4) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή αθροίσματος γινομένων, 5) η απλοποιημένη συνάρτηση σε μορφή γινομένου αθροισμάτων, 6) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 8Χ1, 7) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα πολυπλέκτη 4Χ1, 8) η υλοποίηση της συνάρτησης με ένα αποκωδικοποιητή 4Χ16 αρνητικής λογικής, 9) η υλοποίηση της απλοποιημένης συνάρτησης γινομένου αθροισμάτων με πύλες μόνο NOR τριών εισόδων.

ΘΕΜΑ 2 - ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Δίνεται το παρακάτω σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα και ζητούνται:

α) ο πίνακας κατάστασης-διέγερσης, β) οι εξισώσεις διέγερσης, γ) οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης και δ) το διάγραμμα κατάστασης. Να θεωρήσετε ότι το Q0 αντιστοιχεί στο ελάχιστο σημαντικό ψηφίο, το Q1 στο μέγιστο, το Χ είναι είσοδος και το Ζ έξοδος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Μέγιστη διάρκεια εξέτασης 1:55

2) Επιτρέπεται η χρήση βιβλίων-σημειώσεων

3) Τα θέματα παραδίδονται μαζί με το γραπτό.