Ένας αποστολέας μεταδίδει το μήνυμα M = 10101010 και χρησιμοποιεί ως προκαθορισμένη ακολουθία την G = 110101. Να δημιουργήσετε την ακολουθία που θα μεταδώσει ο αποστολέας χρησιμοποιώντας αλγόριθμο κυκλικού κώδικα. Εάν κατά την μετάδοση συμβεί λάθος στον τρίτο από δεξιά χαρακτήρα (δηλαδή ο παραλήπτης θα λάβει M = 10101110). Τι ενέργειες θα κάνει ο παραλήπτης για να διαπιστώσει την ορθότητα του μηνύματος;

Λύση

Από την εκφώνηση έχουμε:

Μήνυμα M = 10101010

Προκαθορισμένη ακολουθία την G = 110101 k=5. Για την εφαρμογή του αλγορίθμου κυκλικού κώδικα ακολουθούμε τα  βήματα:

ΒΗΜΑ1: M × 25 → 1010101000000

ΒΗΜΑ2: Διαίρεση του M × 25 με το G. Εφαρμόζουμε διαδοχικά exclusive –OR μεταξύ του M × 25 και του G

|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ← M × 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G → | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ←R |

Το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι R =  10010.

ΒΗΜΑ4: Το υπόλοιπο της διαίρεσης 10010 προστίθεται στο τέλος του M × 25.

| M × 25→ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R → + |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T → | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Ο αποστολέας θα μεταδώσει την ακολουθία Τ = 1010101010010

Ο παραλήπτης θα παραλάβει Τ1 = 1010111010010

Ο παραλήπτης διαιρεί το Τ1 με το G. Εφαρμόζουμε διαδοχικά exclusive–OR μεταξύ του Τ1 και του G.

|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ← M × 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G → | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ←R |

Ο παραλήπτης βρίσκει υπόλοιπο R = 00110 ≠ 0 γεγονός που τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σφάλμα στην ακολουθία που έλαβε.

Ένας αποστολέας μεταδίδει το μήνυμα M = 11000001 και χρησιμοποιεί ως προκαθορισμένη ακολουθία την G = 110111. Να δημιουργήσετε την ακολουθία που θα μεταδώσει ο αποστολέας χρησιμοποιώντας αλγόριθμο κυκλικού κώδικα με χρήση πολυωνύμων. Εάν κατά την μετάδοση δεν συμβεί λάθος. Τι ενέργειες θα κάνει ο παραλήπτης για να διαπιστώσει την ορθότητα του μηνύματος;

Λύση

Από την εκφώνηση έχουμε:

M = 11000001, η ακολουθία αυτή των 8 bits εκφράζεται ως πολυώνυμο 7ου βαθμού μιας πλασματικής μεταβλητής x

Μήνυμα M(x) = x7 + x6 + 1

Προκαθορισμένη ακολουθία G = 110111, η ακολουθία αυτή των 6 bits εκφράζεται ως πολυώνυμο 5ου βαθμού μιας πλασματικής μεταβλητής x.

G(x) = x5 + x4 + x2 + x +1, άρα k=5.

Για την εφαρμογή του αλγορίθμου κυκλικού κώδικα ακολουθούμε τα  βήματα:

ΒΗΜΑ1: M(x) ×  x5 → x12 + x11 + x5

ΒΗΜΑ2: Διαίρεση του M(x) × x5 με το G(x) με χρήση κλασική διαίρεση πολυωνύμων. Το πολυώνυμο που αφαιρείται κάθε φορά προκύπτει από πολλαπλασιασμό του G(x) επί το πηλίκο των μεγιστοβάθμιων όρων των

M(x) × x5 και G(x) δηλαδή

(x5 + x4 + x2 + x +1) × ( x12/ x5) =

(x5 + x4 + x2 + x + 1) × ( x7) =

x12 + x11 + x9 + x8 + x7

|  | x12 | x11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ← M(x) × x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gx) → – | x12 | x11 | 0 | x9 | x8 | x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x9 | x8 | x7 | 0 | x5 | 0 |  |  |  |  |  |
| – |  |  |  | x9 | x8 | 0 | x6 | x5 | x4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x7 | x6 | 0 | x4 | 0 | 0 |  |  |  |
| – |  |  |  |  |  | x7 | x6 | 0 | x4 | x3 | x2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x3 | x2 | 0 | 0 | ←R(x) |

Το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι R(x) =  x3 + x2.

ΒΗΜΑ4: Το υπόλοιπο της διαίρεσης x προστίθεται στο τέλος του M(x) × x5.

| M(x) × x5→ | x12 | x11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(x) → + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x3 | x2 | 0 | 0 |
| T(x) → | x12 | x11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x5 | 0 | x3 | x2 | 0 | 0 |

Ο αποστολέας θα μεταδώσει την ακολουθία

Τ(x) = x12 + x11 + x5 + x3 + x2

Ο παραλήπτης θα παραλάβει Τ1(x) = x12 + x11 + x5 + x3 + x2

Ο παραλήπτης διαιρεί το Τ1(x) με το G(x) με χρήση κλασική διαίρεση πολυωνύμων. Το πολυώνυμο που αφαιρείται κάθε φορά προκύπτει από πολλαπλασιασμό του G(x) επί το πηλίκο των μεγιστοβάθμιων όρων των

M(x) ×  x5 και G(x) δηλαδή

(x5 + x4 + x2 + x +1) × ( x12/ x5) =

(x5 + x4 + x2 + x) × ( x7) =

x12 + x11 + x9 + x8 + x7

|  | x12 | x11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x5 | 0 | x3 | x2 | 0 | 0 | ← M(x) × x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G(x) → – | x12 | x11 | 0 | x9 | x8 | x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x9 | x8 | x7 | 0 | x5 | 0 |  |  |  |  |  |
| – |  |  |  | x9 | x8 | 0 | x6 | x5 | x4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | x7 | x6 | 0 | x4 | x3 | x2 |  |  |  |
| – |  |  |  |  |  | x7 | x6 | 0 | x4 | x3 | x2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ←R(x) |

Ο παραλήπτης βρίσκει υπόλοιπο R(x) = 0 γεγονός που τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σφάλμα στην ακολουθία που έλαβε.