ΑΣΠΑΙΤΕ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΕΚΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ Η΄

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ IOYNΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο (Μονάδες 3)

Έστω τα bits 110ΑΒ0010001* μεταδίδονται με την μέθοδο ανίχνευσης σφαλμάτων του κώδικα Hamming. Έστω ότι κατά την μετάδοση συμβαίνει σφάλμα στο δεύτερο από αριστερά bit (δηλαδή ο λήπτης λαμβάνει 100ΑΒ0010001). Δείξτε αν το σφάλμα αυτό ανιχνεύεται ή/και διορθώνεται στον παραλήπτη.

*όπου

Α=1 και Β=0 αν ο αριθμός μητρώου σας είναι άρτιος αριθμός

Α=0 και Β=1 αν ο αριθμός μητρώου σας είναι περιττός αριθμός

ΘΕΜΑ 2ο (Μονάδες 3)

Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο μήκους 1700 bytes πρόκειται να διέλθει από δίκτυο Ethernet με MTU=700 bytes. Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

|  | 1ο τμήμα | 2ο τμήμα | 3ο τμήμα |
| --- | --- | --- | --- |
| Μήκος επικεφαλίδας (λέξεις των 32 bit) |  | 5 | 5 |
| Συνολικό μήκος (bytes) |  |  |  |
| Μήκος δεδομένων (bytes) |  |  |  |
| DF(σημαία) | 0 | 0 | 0 |
| MF (σημαία) | 1 | 1 |  |
| Σχετική θέση τμήματος (οκτάδες byte) |  |  |  |

ΘΕΜΑ 3ο (Μονάδες 4)

Δίνεται το δίκτυο με διεύθυνση IP 200.1.2.0

1) Σε πόσα υποδίκτυα των 1Α** ΗΥ μπορεί να χωριστεί το παραπάνω δίκτυο.

2) Ποιες είναι οι διευθύνσεις υποδικτύου και εκπομπής του 1ου υποδικτύου.

3) Ποια είναι η διεύθυνση του πρώτου ΗΥ των 2 πρώτων υποδικτύων

4) Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός υπολογιστών κάθε υποδικτύου.

**όπου Α είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας