ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/1/2013

ΘΕΜΑ 1

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός καταχωρητή δεξιάς-αριστερής ολίσθησης 3-bit.

ΘΕΜΑ 2

Με χρήση Flip-Flop τύπου D και κατάλληλων πυλών να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός σύγχρονου μετρητή MOD-12 ορθής φοράς. Τα Flip-Flop διαθέτουν ασύγχρονη είσοδο Reset (Clear) και είσοδο Clock θετικής λογικής.

ΘΕΜΑ 3

Με χρήση Flip-Flop τύπου J-K και κατάλληλων πυλών να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός ασύγχρονου αμφίδρομου δυαδικού απαριθμητή 3-bit. Τα Flip-Flop διαθέτουν είσοδο Clock αρνητικής λογικής.

ΘΕΜΑ 4

Να δοθεί το κύκλωμα, ο πίνακας αληθείας και η λογική εξίσωση ενός πολυπλέκτη 4Χ1 με είσοδο επίτρεψης (ενεργοποίησης, enable) αρνητικής λογικής. Να υλοποιηθεί η εξίσωση F(A,B,C)=AB+AC+BC, όπου Α είναι το MSB και C το LSB, α)με χρήση του παραπάνω πολυπλέκτη και β)με χρήση δύο πολυπλεκτών όπως ο παραπάνω.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/1/2013

ΘΕΜΑ 1

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός σύγχρονου μετρητή MOD-3 και ενός ασύγχρονου MOD-7. Με βάση αυτούς τους δύο μετρητές να σχεδιασθεί ένας μετρητής Cascade που να μετράει τρεις επτάδες.

ΘΕΜΑ 2

Να δοθεί το κύκλωμα, ο πίνακας αληθείας και η λογική εξίσωση ενός αποκωδικοποιητή 2 σε 4 αρνητικής λογικής με είσοδο επίτρεψης (ενεργοποίησης, enable). Με βάση αυτόν τον αποκωδικοποιητή να σχεδιασθεί ένα κύκλωμα που να υλοποιεί τη λογική συνάρτηση

F(A,B,C)=Σm(0,2,5,7) όπου Α είναι το MSB και C το LSB.

ΘΕΜΑ 3

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης μιας γεννήτριας ψευδοτυχαίας ακολουθίας 4-bit. Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός απαριθμητή Johnson 4-bit.

ΘΕΜΑ 4

Με τη βοήθεια ενός πολυπλέκτη 4 σε 1 να σχεδιασθεί ένα κύκλωμα που να υλοποιεί την λογική συνάρτηση F(A,B,C,D)=Σm(0,2,5,7,8,10,11,13) όπου Α είναι το MSB και D το LSB.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/1/2013

ΘΕΜΑ 1

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός σύγχρονου μετρητή που να μετράει από το μηδέν έως το είκοσι σε κώδικα BCD.

ΘΕΜΑ 2

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός καταχωρητή 3-bit με δυνατότητα παράλληλης φόρτωσης, δεξιάς ολίσθησης, αριστερής ολίσθησης και συμπληρώματος.

ΘΕΜΑ 3

Να δοθεί το κύκλωμα, ο πίνακας αληθείας και η λογική εξίσωση ενός κωδικοποιητή προτεραιότητας 4 σε 2. Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός κυκλικού απαριθμητή 4-bit.

ΘΕΜΑ 4

Με τη βοήθεια ενός πολυπλέκτη 4 σε 1 να σχεδιασθεί ένα κύκλωμα που να υλοποιεί τη λογική συνάρτηση F(A,B,C,D)=Σm(0,4,5,6,9,12,14,15) όπου Α είναι το MSB και D το LSB.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/1/2013

ΘΕΜΑ 1

| Στο διπλανό πίνακα φαίνονται τα περιεχόμενα μιας μνήμης ROM με τη βοήθεια της οποίας έχουμε υλοποιήσει το κύκλωμα διέγερσης ενός σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος το οποίο αποτελείται από δυο Flip-Flop, το Q1 τύπου J-K και το Q0 τύπου Τ, μια είσοδο Χ και μια έξοδο Υ. Ζητούνται τα παρακάτω : α) Το συνολικό ακολουθιακό κύκλωμα , β) Το κύκλωμα της μνήμης ROM , γ) Το διάγραμμα κατάστασης. ROM CONTENTS |  |
| --- | --- |
| ADDRESS | DATA |
| Α2 Α1 Α0 | D3 D2 D1 D0 |
| Q1 Q0 X | J K T Y |
| 0 0 0 | 0 0 1 1 |
| 0 0 1 | 1 0 0 0 |
| 0 1 0 | 0 1 0 0 |
| 0 1 1 | 1 1 1 0 |
| 1 0 0 | 1 1 1 1 |
| 1 0 1 | 0 0 0 1 |
| 1 1 0 | 1 0 1 0 |
| 1 1 1 | 0 1 0 1 |

ΘΕΜΑ 2

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το διάγραμμα κατάστασης μιας FSM μηχανής τύπου Moore με μια είσοδο Χ και μια έξοδο Υ. Να δοθεί το κύκλωμα της μηχανής σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές :                                            α) Για τη κωδικοποίηση των καταστάσεων θα χρησιμοποιηθεί ο κώδικας BCD ,                      β) Θα χρησιμοποιηθούν Flip-Flop τύπου Τ ,    γ) Για την υλοποίηση του κυκλώματος διέγερσης των Flip-Flop θα χρησιμοποιηθεί μια διάταξη PLA και για την έξοδο πύλες NAND.

ΘΕΜΑ 2

ΘΕΜΑ 2

ΘΕΜΑ 3

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας κατάστασης ενός ασύγχρονου μετρητή MOD-23 ορθής φοράς που θα μετράει τους αριθμούς από το 0 έως και το 22. Στην έξοδο του μετρητή θα πρέπει να εμφανίζονται σε κώδικα BCD ξεχωριστά οι μονάδες και οι δεκάδες. Τα Flip-Flop που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τύπου D και οι είσοδοί τους Clock και Clear είναι θετικής λογικής.

ΘΕΜΑ 4

Να δοθεί ο πίνακας αληθείας καθώς και η λογική εξίσωση σε μορφή αθροίσματος ελαχιστόρων για την έξοδο F στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος. Να δοθεί το κύκλωμα και

η λογική εξίσωση του κάθε πολυπλέκτη.

ΘΕΜΑ 5

Να δοθεί το διάγραμμα και ο πίνακας κατάστασης για το ακολουθιακό κύκλωμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Οι λογικές εξισώσεις αφορούν τη διέγερση του κάθε Flip-Flop.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1) Θα απαντηθούν τέσσερα από τα πέντε θέματα

2) Όλα τα θέματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα

3) Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων ή σημειώσεων

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/6/2014

ΘΕΜΑ 1

Να σχεδιασθούν σε συνδεσμολογία cascade ένας ασύγχρονος απαριθμητής mod-5 και ένας σύγχρονος mod-2 έτσι ώστε να έχουμε ένα δεκαδικό απαριθμητή. Να δοθεί ο πίνακας καταστάσεων του κάθε απαριθμητή.

ΘΕΜΑ 2

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το διάγραμμα κατάστασης                                                                                                                                      μιας αλγοριθμικής μηχανής και ζητούνται τα παρακάτω:

1) Να σχεδιασθεί το ψηφιακό κύκλωμα υλοποίηση της μηχανής με χρήση Flip-Flop τύπου J-K, T και μιας μνήμης ROM.

2) Να δοθούν οι εξισώσεις διέγερσης, η εξίσωση εξόδου καθώς και οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης.

3) Να εξηγήσετε εάν η αλγοριθμική μηχανή είναι τύπου Mealy ή τύπου Moore.

4) Να δώσετε τον πίνακα λειτουργίας της μνήμης ROM.

ΘΕΜΑ 3

Α) Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας λειτουργίας ενός καταχωρητή-ολισθητή 3-bit ο οποίος όταν η είσοδος Χ=1 θα κάνει ολίσθηση των δεδομένων προς τα δεξιά ενώ όταν Χ=0 προς τα αριστερά.  Β) Να δοθεί το κύκλωμα και η λειτουργία μιας μνήμης RAM χωρητικότητας 12-bit, οργανωμένη σε λέξεις των 3-bit.

ΘΕΜΑ 4

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας καταστάσεων του κυκλικού απαριθμητή, του απαριθμητή Johnson  και μιας γεννήτριας ψευδοτυχαίας ακολουθίας 4-bit.

ΘΕΜΑ 5

|  | Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος να δοθεί: α) ο πίνακας κατάστασης-διέγερσης, β) το διάγραμμα κατάστασης, γ) το συνδυαστικό κύκλωμα οδήγησης των Flip-Flop υλοποιημένο με PLA. |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                                                                   Καλή Επιτυχία

1) Τα θέματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.

2) Θα απαντηθούν τα τέσσερα από τα πέντε θέματα.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/9/2014

ΘΕΜΑ 1

Με τη βοήθεια ενός Flip-Flop τύπου Τ και ενός τύπου J-K να σχεδιασθεί ένας σύγχρονος αμφίδρομος απαριθμητής mod-3. Να δοθούν: α) οι εξισώσεις διέγερσης,    β) οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης, γ) το διάγραμμα κατάστασης, δ) το ψηφιακό κύκλωμα του απαριθμητή. Θεωρώντας τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις σαν αδιάφορους όρους να ελέγξετε εάν ο απαριθμητής κάνει αυτόματη διόρθωση.

ΘΕΜΑ 2

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας λειτουργίας ενός καταχωρητή 3-bit έτσι ώστε   να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: α) παράλληλη φόρτωση, β) δεξιά ολίσθηση,    γ) αριστερή ολίσθηση, δ) συμπλήρωμα ως προς ένα.

Να δοθεί το κύκλωμα και η λειτουργία μιας μνήμης RAM χωρητικότητας 12-bit οργανωμένη σε λέξεις των 3-bit. Να δοθεί το κύκλωμα καθώς και η λειτουργία του βασικού κυττάρου μνήμης.

ΘΕΜΑ 3

Δίνεται το παρακάτω ψηφιακό κύκλωμα και ζητούνται : α) οι εξισώσεις διέγερσης των Flip-Flop και β) ο πίνακας κατάστασης- διέγερσης όταν η αρχική κατάσταση του κυκλώματος είναι Q0Q1Q2Q3=0000.

Καλή Επιτυχία

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/2/2015

ΘΕΜΑ 1

Με τη βοήθεια ενός σύγχρονου δυαδικού μετρητή και ενός αποκωδικοποιητή θετικής λογικής να σχεδιασθεί ένας κυκλικός απαριθμητής τεσσάρων καταστάσεων και να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του.

ΘΕΜΑ 2

Με τη βοήθεια flip-flop τύπου D θετικής λογικής και πολυπλεκτών να σχεδιασθεί ένας ασύγχρονος δυαδικός μετρητής τριών bit ο οποίος να διαθέτει δύο σήματα ελέγχου Χ,Υ και να εκτελεί τις παρακάτω τρεις λειτουργίες: α) παράλληλη φόρτωση δεδομένων όταν Χ=0, β) μετρητής ορθής φοράς όταν Χ=1, Υ=0, γ) μετρητής ανάστροφης φοράς όταν Χ=1, Υ=1. Να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του μετρητή.

ΘΕΜΑ 3

Με τη βοήθεια ενός σύγχρονου δεκαδικού και ενός ασύγχρονου δεκαδικού μετρητή να σχεδιασθεί σε συνδεσμολογία cascade ένας μετρητής mod-13 ορθής φοράς και να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του. Για τη σχεδίαση των μετρητών θα χρησιμοποιηθούν flip-flop τύπου Τ με αρνητικής λογικής εισόδους clock και reset.

ΘΕΜΑ 4

Να δοθεί το κύκλωμα καθώς και ο πίνακας λειτουργίας α) ενός καταχωρητή δεξιάς και αριστερής ολίσθησης τριών bit και β) μίας μνήμης RAM χωρητικότητας 4Χ2.

ΘΕΜΑ 5

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το διάγραμμα κατά-

στασης μιας αλγοριθμικής μηχανής τύπου Mealy.

- Να σχεδιασθεί το ψηφιακό κύκλωμα της μηχανής με χρήση flip-flop τύπου T

- Να δοθούν οι εξισώσεις διέγερσης, επόμενης κατάστασης και εξόδου.

1) Τα θέματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα

2) Θα απαντηθούν τα τέσσερα από τα πέντε θέματα

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/9/2015

ΘΕΜΑ 1

Με τη βοήθεια τριών Flip-Flop τύπου D και δύο πολυπλεκτών να σχεδιασθεί ένας ασύγχρονος αμφίδρομος δυαδικός μετρητής 3-bit ο οποίος να διαθέτει μία είσοδο X και μία έξοδο Υ. Ο μετρητής θα εκτελεί τις παρακάτω δύο λειτουργίες: α) μέτρηση προς τα πάνω όταν Χ=1 και Υ=0, β) μέτρηση προς τα κάτω όταν Χ=0 και Υ=1.

Να δοθούν α) ο πίνακας κατάστασης του μετρητή, β) οι εξισώσεις διέγερσης των Flip-Flop, και γ) το εσωτερικό κύκλωμα του κάθε πολυπλέκτη.

ΘΕΜΑ 2

Με τη βοήθεια τριών Flip-Flop τύπου T και ενός PLA να σχεδιασθεί ένας σύγχρονος αμφίδρομος δυαδικός μετρητής MOD-6 ο οποίος να διαθέτει μία είσοδο X και μία έξοδο Υ. Ο μετρητής θα εκτελεί τις παρακάτω δύο λειτουργίες: α) μέτρηση προς τα πάνω όταν Χ=0 και Υ=1, β) μέτρηση προς τα κάτω όταν Χ=1 και Υ=0.

Να δοθούν α) οι εξισώσεις διέγερσης των Flip-Flop, β) η εξίσωση εξόδου, και γ) ο πίνακας προγραμματισμού του PLA. Για τη σχεδίαση του μετρητή να θεωρήσετε τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις σαν αδιάφορους όρους.

ΘΕΜΑ 3

Με τη βοήθεια δύο δεκαδικών μετρητών να σχεδιασθεί σε συνδεσμολογία Cascade ένας μετρητής MOD-12 ορθής φοράς και να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του. Για τη σχεδίαση των μετρητών θα χρησιμοποιηθούν Flip-Flop τύπου Τ με εισόδους Clock και Reset θετικής λογικής.

ΘΕΜΑ 4

Να δοθεί το κύκλωμα καθώς και ο πίνακας λειτουργίας α) μίας μνήμης ROM χωρητικότητας 4Χ3 (4 words και 3 bit/word), β) ενός κυκλικού απαριθμητή 4-bit, και γ) ενός καταχωρητή δεξιάς-αριστερής ολίσθησης 3-bit.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 14121

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 19/1/2017

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

Να σχεδιασθεί ένας μετρητής σε συνδεσμολογία cascade ο οποίος θα μετρά σε κώδικα BCD από το 00 έως και το 95. Ο μετρητής των μονάδων θα είναι σύγχρονος και θα υλοποιηθεί με flip-flop τύπου J-K ενώ των δεκάδων θα είναι ασύγχρονος και θα υλοποιηθεί με flip-flop τύπου D. Όλα τα flip-flop ενεργοποιούνται στη ανερχόμενη παρυφή του ρολογιού και διαθέτουν δυο ασύγχρονες εισόδους preset και clear αρνητικής λογικής.

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το διάγραμμα καταστάσεων μιας μηχανής FSM τύπου Moore. Για την υλοποίηση της μηχανής θα λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω παραμέτρους:

α) Τα flip-flop που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου J-K, T, D.

β) Για την κωδικοποίηση των καταστάσεων θα χρησιμοποιηθεί ο κώδικας Gray.

γ) Οι αχρησιμοποίητες καταστάσεις θα θεωρηθούν ως αδιάφοροι όροι.

δ) Για την οδήγηση των flip-flop θα χρησιμοποιηθούν ένα PLA για τις εισόδους J-K, ένας αποκωδικοποιητής θετικής λογικής για την είσοδο T και ένας πολυπλέκτης 4X1 για την D.

Αφού σχεδιάσετε το κύκλωμα με βάση τις παραπάνω οδηγίες να ελέγξετε εάν είναι αυτοδιορθούμενο.

ΘΕΜΑ 3 (ΜΟΝΑΔΕΣ 4)

Με χρήση τεσσάρων flip-flop τύπου Τ να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας καταστάσεων: α) ενός κυκλικού απαριθμητή, β) ενός απαριθμητή Johnson, γ) μιας γεννήτριας ψευδοτυχαίας ακολουθίας μέγιστου μήκους και δ) ενός καταχωρητή με δυνατότητα δεξιάς ολίσθησης, αριστερής ολίσθησης, παράλληλης φόρτωσης και συγκράτησης.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2017

ΘΕΜΑ 1

Με τη βοήθεια τριών Flip-Flop τύπου T και ενός PLA να σχεδιασθεί ένας σύγχρονος αμφίδρομος δυαδικός μετρητής MOD-6. Ο μετρητής θα μετράει προς τα πάνω όταν η εξωτερική είσοδος Χ είναι μηδέν και προς τα κάτω όταν είναι ένα. Να δοθούν α) οι εξισώσεις διέγερσης των Flip-Flop, β) οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης και γ) ο πίνακας προγραμματισμού του PLA. Για τη σχεδίαση του μετρητή να θεωρήσετε τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις σαν αδιάφορους όρους.

ΘΕΜΑ 2

Με τη βοήθεια δύο ασύγχρονων μετρητών να σχεδιασθεί σε συνδεσμολογία Cascade ένας μετρητής MOD-15 ορθής φοράς και να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του. Για τη σχεδίαση των μετρητών θα χρησιμοποιηθούν Flip-Flop τύπου D με εισόδους Clock και Reset θετικής λογικής.

ΘΕΜΑ 3

Να δοθεί το κύκλωμα καθώς και ο πίνακας λειτουργίας α) μίας μνήμης ROM χωρητικότητας 4Χ2 (4 words και 2 bit/word) και β) ενός καταχωρητή δεξιάς-αριστερής ολίσθησης 3 bit.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1/2/2018

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5)

|  | Δίνονται το διάγραμμα καταστάσεων του διπλανού σχήματος και τρία Flip-Flop, ένα J2-K2, ένα T1 και ένα D0. Χρησιμοποιώντας τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις ως αδιάφορους όρους ζητούνται τα παρακάτω: α)οι εξισώσεις διέγερσης, β)οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης, γ)η εξίσωση εξόδου, δ)το κύκλωμα οδήγησης των Flip-Flop με ένα PLA, ε)το κύκλωμα οδήγησης της εξόδου με ένα πολυπλέκτη 8Χ1 και στ)να εξετάσετε εάν το σύστημα είναι αυτοδιορθούμενο. Η συγκεκριμένη μηχανή είναι τύπου Mealy ή τύπου Moore. Να δικαιολογήσετε την απάντηση. |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5)

Να σχεδιασθεί ένας μετρητής σε συνδεσμολογία cascade ο οποίος θα μετρά σε κώδικα BCD από το 00 έως και το 87. Ο μετρητής των μονάδων θα είναι ασύγχρονος και θα υλοποιηθεί με flip-flop τύπου D ενώ των δεκάδων θα είναι σύγχρονος και θα υλοποιηθεί με flip-flop τύπου J-K. Όλα τα flip-flop ενεργοποιούνται στη ανερχόμενη παρυφή του ρολογιού και διαθέτουν δυο ασύγχρονες εισόδους preset και clear θετικής λογικής.

ΘΕΜΑ 3 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

Με τη βοήθεια ενός σύγχρονου μετρητή MOD-6 και ενός αποκωδικοποιητή 3X8 θετικής λογικής να σχεδιασθεί ένας κυκλικός απαριθμητής έξι καταστάσεων. Να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του κυκλώματος.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3/9/2018

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5)

Σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα αποτελείται από δύο Flip-Flop ένα τύπου J-K και ένα τύπου D, μία είσοδο X και μία έξοδο Z. Δίνονται οι εξισώσεις διέγερσης J0=X*Q1, K0=X’, D1=X*(Q0+Q1’), η εξίσωση εξόδου Z=Q0*Q1 και ζητούνται:

α)οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης, β)το διάγραμμα κατάστασης, γ)το κύκλωμα και δ)να δικαιολογήσετε εάν η μηχανή είναι τύπου Mealy ή Moore.

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5)

Δίνονται το διάγραμμα καταστάσεων του παραπάνω σχήματος και τρία Flip-Flop, ένα J2-K2, ένα D1 και ένα T0. Χρησιμοποιώντας τον κώδικα Gray για την κωδικοποίηση των καταστάσεων και θεωρώντας την αχρησιμοποίητη κατάσταση ως αδιάφορο όρο ζητούνται τα παρακάτω:

α)οι εξισώσεις διέγερσης, β)οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης, γ)το κύκλωμα οδήγησης των Flip-Flop με ένα αποκωδικοποιητή θετικής λογικής και τις κατάλληλες πύλες και δ)να εξετάσετε εάν το σύστημα είναι αυτοδιορθούμενο.

ΘΕΜΑ 3 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

Με τη βοήθεια δύο μετρητών ενός σύγχρονου MOD-3 και ενός ασύγχρονου MOD-7 α)να σχεδιασθεί σε συνδεσμολογία Cascade ένας μετρητής MOD-21 ορθής φοράς που θα μετράει επτά τριάδες και β)να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του. Για την σχεδίαση των μετρητών να χρησιμοποιηθούν Flip-Flop τύπου D με εισόδους Clock και Reset θετικής λογικής.

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 6/2/2019

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5)

Με τη βοήθεια τριών Flip-Flop ένα τύπου J2-K2, ένα τύπου D1 και ένα τύπου T0 να σχεδιασθεί ένας σύγχρονος μετρητής που να μετράει την ακολουθία καταστάσεων 000, 001, 010, 100, 101, 000,.… Θεωρώντας τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις ως αδιάφορους όρους ζητούνται οι εξισώσεις διέγερσης, οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης και το κύκλωμα. Να δώσετε το διάγραμμα κατάστασης αφού πρώτα ελέγξετε εάν το κύκλωμα είναι αυτοδιορθούμενο.

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5)

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το διάγραμμα κατάστασης μιας FSM μηχανής. Χρησιμοποιώντας δύο Flip-Flop, ένα τύπου J-K και ένα τύπου T, καθώς και τον κώδικα Gray για την κωδικοποίηση των καταστάσεων να σχεδιασθεί το κύκλωμα της μηχανής. Για την οδήγηση του J-K να χρησιμοποιηθεί ένα PLA, για του T ένας πολυπλέκτης 4Χ1, για της εξόδου ένας αποκωδικοποιητής 3Χ8 θετικής λογικής. Να δοθούν οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης. Να δικαιολογήσετε εάν η συγκεκριμένη μηχανή είναι τύπου Mealy ή Moore.

ΘΕΜΑ 3 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

Να δοθεί το κύκλωμα και ο πίνακας λειτουργίας ενός σύγχρονου και ενός ασύγχρονου αμφίδρομου απαριθμητή MOD-8. Για τη σχεδίαση και των δύο μετρητών να χρησιμοποιηθούν Flip-Flop τύπου D, πύλες AND δύο εισόδων και πύλες XOR.

ΘΕΜΑ 4 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

Με τη βοήθεια δύο μετρητών ενός σύγχρονου MOD-5 και ενός ασύγχρονου MOD-4 να σχεδιασθεί σε συνδεσμολογία Cascade ένας μετρητής MOD-20 ορθής φοράς που να μετράει πέντε τετράδες. Για τη σχεδίαση και των δύο μετρητών να χρησιμοποιηθούν Flip-Flop τύπου D με εισόδους Clock και Reset θετικής λογικής. Να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του μετρητή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3/9/2019

ΘΕΜΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5)

|  | Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το διάγραμμα κατάστασης μιας FSM μηχανής. Θεωρώντας τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις ως αδιάφορους όρους και τα Flip-Flop ότι είναι ένα τύπου J2-K2 ένα τύπου D1 και ένα τύπου T0, ζητούνται: οι εξισώσεις διέγερσης, οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης, η εξίσωση εξόδου και το κύκλωμα. Για την οδήγηση των Flip-Flop να χρησιμοποιηθεί ένα PLA και για την έξοδο ένας πολυπλέκτης 8Χ1. Να ελέγξετε εάν το κύκλωμα είναι αυτοδιορθούμενο. |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3,5)

|  | Δίνεται το κύκλωμα του διπλανού σχήματος και ζητούνται: οι εξισώσεις διέγερσης, οι εξισώσεις επόμενης κατάστασης και το διάγραμμα κατάστασης. Το σήμα Χ είναι μία εξωτερική είσοδος για το κύκλωμα. |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ 3 (ΜΟΝΑΔΕΣ 3)

Με τη βοήθεια δύο μετρητών ενός σύγχρονου MOD-3 και ενός ασύγχρονου MOD-6 να σχεδιασθεί σε συνδεσμολογία Cascade ένας μετρητής MOD-18 ορθής φοράς που να μετράει έξι τριάδες. Για τη σχεδίαση και των δύο μετρητών να χρησιμοποιηθούν Flip-Flop τύπου D με εισόδους Clock και Reset θετικής λογικής. Να δοθεί ο πίνακας λειτουργίας του μετρητή.