ΑΣΠΑΙΤΕ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΕΚΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ.

ΜΑΘΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΘΕΜΑ 1(Μονάδες 4)

Έστω ένα  σύστημα με πέντε διεργασίες P0, Ρ1, Ρ2, Ρ3 και P4 που μοιράζονται τέσσερεις πόρους A B C D. Την χρονική στιγμή t η κατάσταση του συστήματος είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Στο σύστημα αυτό είναι ασφαλές;

Χ=1 αν τελευταίο ψηφίο του ΑΜ είναι 1,5,9

Χ=2 αν τελευταίο ψηφίο του ΑΜ είναι 0,2,7,8

Χ=3 αν τελευταίο ψηφίο του ΑΜ είναι 3,4,6

| Διεργασία P0 P1 P2 P3 P4 | Κατανομή A B C D 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 | Συνολική Απαίτηση A B C D 2 2 0 2 Χ 0 2 1 1 1 1 Χ 1 1 Χ 1 0 2 1 1 | Διαθέσιμοι Πόροι A B C D 0 0 1 1 |
| --- | --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ 2 (Μονάδες 6)

Έξι διεργασίες εκτελούνται σε μία ΚΜΕ. Οι χρόνοι άφιξης των διεργασιών καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσής τους στην ΚΜΕ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Να υπολογίσετε τον χρόνο αναμονής κάθε διεργασίας και τον μέσο χρόνο αναμονής όλων των διεργασιών για τον καθένα από τους αλγορίθμους, αν ΑΜ το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας:

α) εξυπηρέτηση με βάση τη σειρά άφιξης, (μονάδα 1)

β) εξυπηρέτηση με βάση τη μικρότερη διάρκεια, (μονάδες 2)

γ) εξυπηρέτηση εκ περιτροπής με quantum 3 msec, (μονάδα 1)

δ) εξυπηρέτηση με βάση το λόγο απόκρισης. (μονάδες 2)

| Διεργασία | Χρόνος Άφιξης | Χρόνος Εκτέλεσης |
| --- | --- | --- |
| Δ1 | 0 | 4 ms |
| Δ2 | 5 | 8 ms |
| Δ3 | 7 | 15 ms |
| Δ4 | 9 | AM ms |
| Δ5 | 10 | 2 ms |
| Δ6 | 12 | AM+2 ms |