Μαρούσι, Απρίλιος 2019

# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4Η

Σκοπός της άσκησης είναι η εισαγωγή στην δικτύωση και υποδικτύωση. Στόχος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας της διεύθυνσης ΙΡ και του τρόπου χρησιμοποίησης της στα δίκτυα Η/Υ. Επίσης η κατανόηση της λογικής και λειτουργίας της υποδικτύωσης.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 3

ΓΝΩΣΕΙΣ:

Αναγνωρίζουν χαραητριστικά δικτύου, επιλέγουν διευθύνσεις ΙΡ, ερμηνεύουν λειτουργίες μάσκας ΙΡ, παρατηρούν λειτουργικές διαφοροποιήσεις των επιλογών ρυθμίσεων, ελέγχουν ορθότητα υποθέσεων και υλοποιήσεων, σχεδιάζουν τοπολογίες δικτύων και ποδικτύων.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Χρησιμοποιούν όρους δικτύωσης-υποδικτύωσης, αποκωδικοποιούν διευθύνσεις ΙΡ, διαχειρίζονται σύνθετα δικτυακά περιβάλλοντα.

ΣΤΑΣΕΙΣ:

Αντιμετωπίζουν προκλήσεις δικτύωσης, παρουσιάζουν επιχειρήματα και συνθέτουν ρυθμίσεις για δικτυακές τοπολογίες.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή και αναδημοσίευση του δοκιμίου αυτού με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του εκδότη (Ν. 2121/1993).

# Εισαγωγή στην δικτύωση - υποδικτύωση

Κάθε δίκτυο αποτελείται από πολλούς υπολογιστές που για να είναι συνδεδεµένοι μεταξύ τους. Τους εκχωρείται ένας αριθµός που είναι γνωστός σαν διεύθυνση IP (ip address) και τους ταυτοποιεί μοναδικά στο δίκτυο. Το πρωτόκολλο IP χρησιµοποιείται για την διαχείριση των διευθυνσεων σε μορφή ιεραρχικής διευθυνσιοδότησης. Μια διεύθυνση IP είναι σε δυαδική µορφή που χωρίζεται σε 4 τµήµατα µε τελείες ανάµεσά τους. Κάθε τμήμα έχει µέγεθος 8 bits, σύνολο στην διεύθυνση ΙΡ 32 bits. Για παράδειγµα, μια διεύθνση ΙΡ είναι 11000010.10110001.11011000.1111101. Για να γίνει ευνόητη στους ανθρώπους την µετατρέπουµε σε δεκαδική µορφή, οπότε γίνεται 194.177.216.125.

Με την αριθμητική τους µορφή δεν µπορούµε να αποµνηµονεύσουµε πολλές διευθύνσεις. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε ονόµατα για να ταυτοποιήσουμε υπολογιστές στο δίκτυο που είναι γνωστά ως Domain Names (HomeServer, myPC, Κλπ) και υποστηρίζονται από τον Domain Names Service (DNS) εξυπηρετητή.

Η διεύθυνση IP χωρίζεται σε δύο µέρη:

- τον αριθµό δικτύου (network bits) και

- τον αριθµό τερματικού (host bits).

O αριθµός δικτύου, προσδιορίζει σε ποιό δίκτυο ανήκει. Ο αριθµός τερματικού προσδιορίζει τον υπολογιστή µέσα σε ένα δίκτυο.

Η µικρότερη τιµή που µπορεί να πάρει ένα τµήµα των 8 bits είναι 0 και η µεγαλύτερη 255 στην δεκαδική του µορφή. Θα µπορούσαµε δηλαδή να έχουµε 0.0.0.0 ή 255.255.255.255. Υπάρχουν 5 κλάσεις (σύνολα από IP διευθύνσεις):

A.     1.0.0.0 έως 127.255.255.255

B. 128.0.0.0 έως 191.255.255.255

C. 192.0.0.0 έως 223.255.255.255

D. 224.0.0.0 έως 239.255.255.255

E. 240.0.0.0 έως 254.255.255.255

Τα 3 πρώτα σύνολα (Α,Β,C) µε τα οποία θα ασχοληθούµε είναι γενικής χρήσης. Η κλάση D χρησιµοποιείται για πολλαπλή αποστολή των ίδιων δεδοµένων σε πολλαπλούς παραλήπτες (multicasting), και η κλάση Ε έχει δεσµευτεί για μελλοντική χρήση.

Η πρώτη ομάδα bits της διεύθυνσης υποδεικνύουν την κλάση στην οποία ανήκει.

- Η Α έχει το πρώτο της bit ίσο µε 0, ο αριθµός δικτύου (Netid) έχει εύρος 8 bits και ο αριθµός τερματικού (Hostid) 24 bits.

- Η Β ξεκινάει µε τα πρώτα δύο bit ίσα με 10 ενώ τόσο ο  αριθµός δικτύου (Netid) όσο και ο αριθµός τερματικού (Hostid) έχουν εύρος 16 bits.

- Η C ξεκινάει µε τα τρία πρώτα bit ίσα με 110 µε εύρος αριθμού δικτύου (Netid) 24 bits και εύρος αριθµού τερματικού (Hostid) 8 bits.

Η μορφή αυτή γίνεται κατανοητή στο ακόλουθο σχήμα όπου εμφανίζονται τα πεδία δικτύου και τερματικού για κάθε κλάση.

Για να καθορίσουμε την κλάση κάθε δικτύου χρησιμοποιούμε επίσης την μάσκα η οποία έχει τη μορφή (δεκαδική>δυαδική):

A. 255.0.0.0 	>11111111.00000000.00000000.00000000 ή /8

B. 255.255.0.0 	>11111111.11111111.00000000.00000000 ή /16

C. 255.255.255.0>11111111.11111111.11111111.00000000 ή /24

Κάθε ¨1¨ σημαίνει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο bit της διευθυνσης ΙΡ για απόδοση σε τερματικό. Κάθε¨0¨ σημαίνει πως το αντίοστοιχο bit είναι ελέυθερο για χρήση.

Το πλήθος των τερματικών συσκευών που μπορούν να διευθυνσιοδοτηθούν σε ένα δίκτυο (Hostid) προκύπτει από το πλήθος των διαθέσιμων διευθύνσεων. Για παράδειγµα, σε ένα δίκτυο κλάσεις C τα Hostid είναι 8 bits. Στην συνέχεια βρίσουμε τους δυνατούς συνδυασμούς των bits αυτών και έχουμε 28 = 256 διευθύνσεις.

Η πρώτη και η τελευταία διεύθυνση δεν χρησιμοποιούνται για ανάθεση σε τερματικές συσκευές γιατί η πρώτη (010 ή 000000002) χρησιμοποιείται για δημοσίευση της διεύθυνσης του δικτύου (network) και η τελευταία (25510 ή 111111112) χρησιμοποιείται για καθολική εκπομπή (broadcast) ενός µηνύµατος σε όλες τις συσκευές του δικτύου.

Διαθέσιµες για τερματικές συσκευές είναι 2n-2 (n=8) = 256–2 = 254 διευθύνσεις. Εάν θέλαµε να διευθυνσιοδοτήσουµε για παράδειγµα 530 τερματικά θα είχαµε 216-2 = 65.534 διευθύνσεις. Αυτή δεν είναι όµως µια βέλτιστη λύση γιατί 65.534 – 530 = 65.004 διευθύνσεις σε αδράνεια. Αυτο το πρόβληµα ερχεται να το λύσει η υποδικτύωση.

# Υποδικτύωση

Υποδικτύωση ονοµάζετε η διαδικασία εκείνη κατά την οποία διακρίνουμε ένα IP δίκτυο σε µικρότερα μέρη τα οποία ονοµάζουµε υποδίκτυα (subnets). Για παράδειγµα, αν ένα δίκτυο κλάσης C 254 διευθύνσεων διαιρεθεί σε 4 υποδίκτυα τότε αυτά θα προκύψουν 62 διευθύνσεις κατ’ έκαστο [(256/4)-2]. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε την διεύθυνση 192.168.1.0/24 και χρειαζόµαστε 10 υποδίκτυα. Η διεύθυνση 192 ανήκει στην ομάδα κλάσης C (προκύπτει και από την μάσκα /24) επομένως έχουµε 8bits διαθέσιµα (τα 8 τελευταία bit της IP) που είναι τα host bits. Θα πρέπει ο αριθμός των υποδικτύων να είναι 2n ≥ 10 οπότε n = 4. Αυτό σηµαίνει ότι θα δανειστούµε 4 host bits για να τα µετατρέψουµε σε network bits:

ΗΗΗΗΗΗΗΗ  ΝΝΝΝΗΗΗΗ.

Τα πρώτα 4 N θα γίνουν τα network bits οπότε εµείς θα ασχοληθούµε µόνο µε τα 4 τελευταία που χρειαζόµαστε.

Καθορίζουµε το πρώτο έγκυρο υποδίκτυο στην δυαδική του µορφή δηλαδή: 0001HHHH ή 00010000

- Ο δυαδικός αριθµός 00010000 (1610) είναι ο αριθµός του πρώτου υποδικτύου

- 00010001	> Πρώτο έγκυρο host (1710)

- 00011110	> Τελευταίο έγκυρο host (3010)

- 00011111	> broadcast (3110)

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και για το 2ο υποδίκτυο έχουµε:

- 0010 		> ∆εύτερο έγκυρο υποδίκτυο

- 00100000	> Αριθµός υποδικτύου (3210)

- 00100001	> Πρώτο έγκυρο host (3310)

- 00101110	> Τελευταίο έγκυρο host (4610)

- 00101111	> broadcast (4710)

Τα υπόλοιπα 10 υποδίκτυα πάνε αναλογικά µέχρι να φτάσουµε στην IP 192.168.1.254.

| Υποδίκτυο | Διεύθυνση δικτύου | Εύρος διευθύνσεων τερματικών | Broadcast IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 ~ 192.168.0.15 | 192.168.0.16 |
| 2 | 192.168.0.16 | 192.168.0.17 ~ 192.168.0.30 | 192.168.0.31 |
| ... |  |  |  |
| 10 | 192.168.0.160 | 192.168.0.161 ~ 192.168.0.174 | 192.168.0.175 |
| ... |  |  |  |
|  | 192.168.0.240 | 192.168.0.241 ~ 192.168.0.254 | 192.168.0.255 |

Βρίσκουµε την µάσκα υποδικτύου (subnet mask)

Η προκαθορισµένη µάσκα υποδικτύου για κλάση C είναι η:

255.255.255.010  11111111.11111111.11111111.000000002

Εµείς δανειστήκαµε 4 bit από τo host και έτσι η νέα µάσκα υποδικτύου γίνεται:

11111111.11111111.11111111.11110000  255.255.255.240

# Πύλη

Για την ολοκλήρωση της διευθυνσιοδότησης θα πρέπει να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα μηνύματα θα βγαίνουν από το δίκτυο. Στο σημείο αυτό θα γίνεται και η συγκέντρωση των υποδικτύων σε ανώτερες δικτυακές δομές, δηλαδή είναι ο προορισμός των διευθύνσεων δικτύου (network) που αναφέραμε παραπάνω. Τα σημεία αυτά είναι δρομολογητές και είναι γνωστά ως πύλες (gateways). Οι πύλες είναι οι δρομολογητές ακμής, δηλαδή οι δρομολογητές που βρίσκονται στην παρυφή των δικτύων (μεταξύ δικτύου κια διαδικτύου). Όταν υπάρχει μόνο ένας δρομολογητής τότε αυτός είναι και η πύλη. Έτσι, για να είναι ολοκληρωμένη η διευθυνσιοδότηση μιας τερματικής συσκευής θα πρέπει να περιέχει:

- Διεύθυνση ΙΡ τερματικού

- Μάσκα

- Διεύθυνση ΙΡ πύλης

# Δρομολογητές

Οι δροµολογητές (Routers) είναι στην ουσία υπολογιστές µε όλα τα βασικά συστατικά ενός κοινού υπολογιστή, όπως CPU, RAM και µονάδες εισόδου/εξόδου. Είναι σχεδιασµένοι όµως να εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες όπως τη σύνδεση διαφορετικών δικτύων και τη δροµολόγηση πακέτων µεταξύ δικτύων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ∆ροµολόγηση είναι η διαδικασία επιλογής διαδροµών µεταξύ δικτύων ώστε να καταστεί δυνατή η µετάδοση δεδοµένων από ένα σηµείο (κόµβο) αφετηρίας σε ένα κόµβο προορισµού.

Όπως σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή έτσι και στον δροµολογητή,η διαδικασία µοιάζει και στις δύο περιπτώσεις

- Power-On Self-Test (POST): Έλεγχος ότι όλα τα συστατικά λειτουργούν.

- Bootstrap: Είναι αντίστοιχο µε το BIOS. Φορτώνει ένα minimum σετ εντολών στη µνήµη, ώστε µετά να φορτωθεί το λειτουργικό σύστηµα.«Βρίσκει» τις συσκευές Εισόδου/Εξόδου.

- Internetworking Operating System (OS): «Οδηγεί» το δροµολογητή.

- Configuration: Τέλος φορτώνονται τα αρχεία ρυθµίσεων.

- EEPROM: Τύπος ROM µε δυνατότητα διαγραφής και επανεγγραφής.

- Flash.

- NVRAM: Non-volatile random-access memory. ∆εν διαγράφονται τα δεδοµένα όταν κλείσει η συσκευή.

Στην δροµολόγηση έχουµε δύο τεχνικές την δυναµική και την στατική. Για να πετύχουµε την στατική δροµολόγηση στο παρακάτω δίκτυο σχήµα

ΣΧΗΜΑ 1

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να δώσουμε τις παρακάτω εντολές:

- R1(config)#: Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

- R2(config)#: Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

Για να πετύχουµε την δυναµική δροµολόγηση , στο παρακάτω δίκτυο σχήµα

ΣΧΗΜΑ 2

Γράφουµε µία προς µία τις εντολές στο CLI του δροµολογητή µας.

1. (είμαστε στο σύμβολο >) Enable

2. (είμαστε στο σύμβολο #) Config terminal

3. (config)#interface FastEthernet 0/0

4. (config-if)# Ip address <την 1η διαθλεσιμη τιμή του εύρους τιμών> <ΜΑΣΚΑ>

5. (config-if)#no shutdown

6. (είμαστε στο σύμβολο (config-if)#) Exit

7. (config)#ip dhcp pool “1stnetwork”

8. (dhcp-config)#network <ΙΡ> <ΜΑΣΚΑ>

9. (dhcp-config)# default-router <επιλέξτε 1η ΙΡ του εύρους τιμών>

10. (dhcp-config)#exit

11. (config)#ip dhcp excluded-address <τις 100 πρώτες τιμές του εύρους ΜΕΤΑ την ΙΡ του δρομολογητή>

12. (είμαστε στο σύμβολο #) Exit

παράδειγµά:

Ip  address 192.168.1.1 255.255.255.0

Ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 (διευθύνσεις τις οποίες δεν θέλουµε να δώσει).

Στη συνέχεια σε ένα Η/Υ και επιλέγουµε την επιλογή DHCP

# ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- Στο παράδειγµα αυτό, θα δηµιουργήσουµε το πρώτο µας µικρό, τοπικό, δίκτυο. Θα χρησιµοποιήσουµε έναν δροµολογητή (router), στην περίπτωσή µας το µοντέλο 1841 και έναν προσωπικό υπολογιστή (PC).

- Επιλέγουμε την κατάλληλη γραμμή διασύνδεσης δρομολογητή με Η/Υ

- Επιλέγουµε τον δροµολογητή και διαλέγουµε µία από τις διαθέσιµες διεπαφές, διαλέγουµε την F0/0 δηλαδή την Fastethernet 0/0

- Στη συνέχεια τον συνδέουμε με τον Η/Υ

- Επιλέγοντας το router 1841 και στην συνέχεια την καρτέλα CLI για να γράψουµε εντολές. Αρχικά, µας ρωτάει εάν θέλουµε να το προγραµµατίσουµε σε στυλ ερωτήσεων. Απαντάμε “no”.

Προσοχή, γράφουµε µόνο στα λατινικά γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν εµφανίζει ΤΙΠΟΤΑ

- όταν εμφανιστεί το σύμβολο > γράφουµε enable ή en και πατάμε enter και εμφανίζεται το σύμβολο #

- γράφουμε Config terminal

- γράφουμε Hostname <ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΟΜΟΛΟΓΗΤΗ> (όποιο θέλετε)

- γράφουμε Interface fastethernet 0/0

- γράφουμε Ip address <ΙΡ> <ΜΑΣΚ>. Για παράδειγµα ip address 192.168.1.1 255.255.255.0)

- γράφουμε No shutdown για να αλλάξαµε την κατάσταση της γραμμής σε ‘’up”

- γράφουμε Exit για να αποχωρήσουμε από την λειτουργία εισαγωγής εντολών διαμόρφωσης (εμφανίζεται το σύμβολο #)

- Ακολούθως επιλέγουμε τον Η/Υ και ανοίγει η καρτέλα διαμόρφωσης του

- Στην καρτέλα config βάζουµε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται στο σχήµα

- Στην καρτέλα Desktop επιλέγουµε ip configuration και βάζουμε τις ρυθμίσεις όπως στο σχήµα

- Επιστρέφουµε πάλι πίσω στην καρτέλα Desktop και επιλέγουµε command prompt

- δίνουμε την εντολή ping 192.168.1.1 για να δούμε ότι η επικοινωνία γίνεται σωστά.

# ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α1

- Δημιουργήστε το δίκτυο στο ΣΧΗΜΑ 2 χωρίς τη χρήση DHCP και περιγράψτε την διαμόρφωση των τερματικών σε πίνακα (ΙΡ, ΜΑΣΚΑ) ή με εικόνες (print screen)

- Μετρήστε το χρόνο που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία.

- Μετρήστε την μέση καθυστέρηση της απόκρισης μεταξύ των συδνεδεμένων στην τοπολογία Η/Υ με χρήση της εφαρμογής ping.

- Παρακολουθήστε την διαδρομή των πακέτων σε περιβάλλον προσομοίωσης και κρατήστε στιγμιότυπα σε (print screen).

- (προαιρετικό) Εκτελέστε την εντολή ping 192.168.1.255 από οποιδήποτε τερματικό σε περιβάλλον προσομοίωσης και εξηγήστε τι συμβαίνει σε συνάρτηση με το βήμα 4.

ΜΕΡΟΣ Α2

- Δημιουργήστε το δίκτυο στο ΣΧΗΜΑ 2 με τη χρήση DHCP

- Μετρήστε το χρόνο που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία και σχολιάστε το αποτέλεσμα σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή του μέρους Α1

- Παρατηρήστε την διαφορά στις διευθύνσεις ΙΡ των τερματικών με χρήση της εφαρμογής ipconfig από το παράθυρο command prompt σε κάθε Η/Υ και αποδόστε τες σε πίνακα ή γραφικά.

ΜΕΡΟΣ Β

- Δημιουργήστε το δίκτυο στο ΣΧΗΜΑ 1 και περιγράψτε την διαμόρφωση των τερματικών και δρομολογητών σε πίνακα (ΙΡ, ΜΑΣΚΑ, ΠΥΛΗ) ή με εικόνες (print screen)

- Μετρήστε την μέση καθυστέρηση της απόκρισης μεταξύ των Η/Υ σε απόμακρα δίκτυα με χρήση της εφαρμογής ping. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτά της άσκησης Α1.

- Παρακολουθήστε την διαδρομή των πακέτων σε περιβάλλον προσομοίωσης και κρατήστε στιγμιότυπα σε (print screen).

Τα παραπάνω να τα υποβάλλετε με την μορφή εργασίας στο eclass σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται.

ΜΕΡΟΣ Γ

Ακολουθήστε τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου προσομοίωσης Α για την δημιουργία υποδικτύου.

# ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

Ακολουθήστε τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου προσομοίωσης Β για να εμβαθύνετε στην απλή και πολλαπλή δρομολόγηση.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Packet Tracer Network Simulator, Jesin A., 2014 Packt Publishing

http://repository.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2376/CIED%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y