Μαρούσι, Απρίλιος 2019

# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Σκοπός της άσκησης είναι να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκομίστηκαν στα προηγούμενα εργαστήρια προκειμένου να υλοποιηθεί τοπολογία υποδικτύωσης.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

Εργαστηριακή άσκηση 3

Εργαστηριακή άσκηση4

ΓΝΩΣΕΙΣ:

Διεύθυνση ΙΡ με μάσκα υποδικτύου, εύρος διευθύνσεων υποδικτύου, διαφήμιση υποδικτύου στο υπόλοιπο δίκτυο, ιερερχική δρομολόγηση και συνάθροιση υποδικτύων

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Διαμόρφωση συσκευών υποδικτύου, διευθυνσιοδότηση τερματικών, διακρίβωση σωστής δυνδεσμολογίας

ΣΤΑΣΕΙΣ:

Αντίληψη τοπολογίας υποδκτύωσης και λειτουργικών χαρακτηρισιτκών της

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή και αναδημοσίευση του δοκιμίου αυτού με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του εκδότη (Ν. 2121/1993).

# Κατανόηση των διευθύνσεων IP

Μια διεύθυνση IP χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μιας συσκευής σε ένα δίκτυο. Η διεύθυνση αποτελείται από 32 δυαδικά ψηφία τα οποία διαιρούνται σε ένα τμήμα δικτύου και ένα τμήμα τερματικών (hosts) με τη βοήθεια μίας μάσκας δικτύου. Τα 32 δυαδικά ψηφία διαιρούνται σε τέσσερα τμήματα του ενός byte (1 byte = 8 bits). Κάθε byte μετατρέπεται σε δεκαδική μορφή και μορφοποιείται ώστε κάθε τμήμα να διακρίνεται από το άλλο με μια τελεία. Για το λόγο αυτό, μια διεύθυνση IP λέγεται ότι έχει διακεκομμένη δεκαδική μορφή (π.χ. 172.16.81.100). Η τιμή σε κάθε οκτάδα κυμαίνεται από 0 έως 255, ή δυαδικά από 00000000 έως 11111111.

Ο τρόπος με τον οποίο τα δυαδικά ψηφία μετατρέπονται σε δεκαδική μορφή ακολουθεί την αναλυτική μορφή:

- το τελευταίο δεξιά ψηφίο έχει τιμή 20.

- Το bit ακριβώς στα αριστερά του έχει τιμή 21.

- Το πρώτο στη σειρά, αριστερά, έχει τιμή 27.

Έτσι, εάν όλα τα δυαδικά ψηφία είναι ένα, το δεκαδικό ισοδύναμο θα είναι 255 (128+64+32+16+8+4+2+1=255):

Παράδειγμα διεύθυνσης ΙΡ στη δυαδική και στη δεκαδική μορφή:

10. 		  1. 	       23. 	      19 (δεκαδική)

00001010.00000001.00010111.00100011 (δυαδική)

Μια διεύθυνση IP σε ένα δίκτυο κλάσης Α έχει μάσκα υποδικτύου της μορφής:

8.20.15.1 255.0.0.0

Για να δείτε πώς η μάσκα σάς βοηθά να αναγνωρίσετε τα τμήματα δικτύου και τερματικού της διεύθυνσης, μετατρέψτε τη διεύθυνση και τη μάσκα σε δυαδικούς αριθμούς:

8.20.15.1  00001000.00010100.00001111.00000001

255.0.0.0  11111111.00000000.00000000.00000000

Μόλις έχετε τη διεύθυνση και τη μάσκα που αναπαρίσταται σε δυαδική μορφή, τότε η αναγνώριση του μέρους δικτύου και τερματικού είναι ευκολότερη. Οποιοδήποτε bit της διεύθυνσης που έχουν το αντίστοιχο bit μάσκας στο 1 αντιπροσωπεύουν το αναγνωριστικό δικτύου. Αυτά που έχουν τα αντίστοιχο bit μάσκας στο 0 αντιπροσωπεύουν το αναγνωριστικό τερματικού

8.20.15.1 = 00001000.00010100.00001111.00000001

255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000

net id     |-----------------------------------

-----------| host id

netid   00001000 = 8

hostid  00010100.00001111.00000001 = 20.15.1

# Κατανόηση της υποδικτύωσης

Η υποδικτύωση επιτρέπει την δημιουργία πολλαπλών λογικών δικτύων που μπορούν να υπάρχουν σε ένα ενιαίο δίκτυο κλάσης Α, Β ή Γ. Αν δεν έχετε υποδίκτυο, υπάρχει μόνο ένα δίκτυο σε κάθε κλάση, το οποίο είναι μη ρεαλιστικό.

Κάθε σύνδεσμος δεδομένων σε ένα δίκτυο πρέπει να έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό δικτύου, με κάθε κόμβο σε αυτόν τον σύνδεσμο να είναι μέλος του ίδιου δικτύου. Αν χωρίσετε ένα ενιαίο δίκτυο σε μικρότερα υποδίκτυα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο λογικών δικτύων. Κάθε λογικό μέρος σε αυτό το δίκτυο θα έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό δικτύου/υποδικτύου. Οποιαδήποτε συσκευή δρομολογητή ή πύλη που συνδέει υποδίκτυα έχει ξεχωριστές διευθύνσεις IP, μία για κάθε υποδίκτυο που διασυνδέει.

Για να υποδιαιρέσετε ένα δίκτυο επεκτείνετε τη φυσική μάσκα χρησιμοποιώντας ορισμένα από τα δυαδικά ψηφία από το τμήμα αναγνωριστικού τερματικού της διεύθυνσης για να δημιουργήσετε ένα αναγνωριστικό υποδικτύου. Για παράδειγμα, δεδομένου ενός δικτύου κατηγορίας C με διεύθυνση ΙΡ 204.17.5.0 το οποίο έχει μια φυσική μάσκα 255.255.255.0, μπορείτε να δημιουργήσετε υποδίκτυα ως εξής:

204.17.5.0  		11001100.00010001.00000101.00000000

255.255.255.224  	11111111.11111111.11111111.11100000

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|sub|−−−−

Με την επέκταση της μάσκας στο 255.255.255.224, έχετε πάρει τρία bits (υποδεικνυόμενα από το "sub") από το αρχικό τμήμα του τερματικού της διεύθυνσης και τα χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσουμε υποδίκτυα. Με αυτά τα τρία bits είναι δυνατή η δημιουργία 8 υποδικτύων. Με τα υπόλοιπα πέντε bits ταυτοποιούνται τα τερματικά και έτσι κάθε υποδίκτυο μπορεί να έχει μέχρι και 32 διευθύνσεις, από τις οποίες 30 μπορούν να αντιστοιχιστούν σε τερματικά.

204.17.5.0 255.255.255.224     εύρος διευθύνσεων 1 to 30

204.17.5.32 255.255.255.224   εύρος διευθύνσεων 33 ~ 62

204.17.5.64 255.255.255.224   εύρος διευθύνσεων 65 ~ 94

204.17.5.96 255.255.255.224   εύρος διευθύνσεων 97 ~ 126

204.17.5.128 255.255.255.224 εύρος διευθύνσεων 129 ~ 158

204.17.5.160 255.255.255.224 εύρος διευθύνσεων 161 ~ 190

204.17.5.192 255.255.255.224 εύρος διευθύνσεων 193 ~ 222

204.17.5.224 255.255.255.224 εύρος διευθύνσεων 225 ~ 254

Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος για να οριστούν αυτές τις μάσκες. Επειδή χρησιμοποιούνται τρία bit από τη μάσκα κατηγορίας C, η μάσκα 255.255.255.224 μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως /27 δεδομένου ότι υπάρχουν 27 bits που έχουν οριστεί στη μάσκα. Αυτή η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιείται με το CIDR. Για παράδειγμα, το 204.17.5.32/27 δηλώνει το ίδιο πράγμα με το 204.17.5.32 255.255.255.224.

Το σχήμα υποδικτύου δικτύου σε αυτήν την ενότητα επιτρέπει οκτώ υποδίκτυα και το δίκτυο μπορεί να εμφανιστεί ως εξής:

Σχήμα 1

Κάθε δρομολογητής στο Σχήμα συνδέεται με τέσσερα υποδίκτυα. Το ένα υποδίκτυο είναι κοινό και για τους δύο δρομολογητές ενώ τα υπόλοιπα τρία διακριτά μεταξύ τους. Επίσης, κάθε δρομολογητής έχει μια διεύθυνση IP για κάθε υποδίκτυο. Κάθε υποδίκτυο μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 30 διευθύνσεις τερματικών, όπως δείξαμε παραπάνω.

Αυτό φέρνει ένα ενδιαφέρον σημείο. Όσο περισσότερα κομμάτια κεντρικού υπολογιστή χρησιμοποιείτε για μια μάσκα υποδικτύου, τόσο περισσότερα υποδίκτυα έχετε στη διάθεσή σας. Ωστόσο, όσο πιο διαθέσιμα είναι τα υποδίκτυα, τόσο λιγότερες διευθύνσεις είναι διαθέσιμες ανά υποδίκτυο. Για παράδειγμα, ένα δίκτυο κατηγορίας C 204.17.5.0 και μια μάσκα 255.255.255.224 (/27) σας επιτρέπει να έχετε οκτώ υποδίκτυα, έκαστο με 32 διευθύνσεις τερματικών (30 προς ανάθεση σε τερματικά). Αν το δίκτυο γινόταν 204.17.5.0 και 255.255.255.240 (/28) θα είχαμε 16 υποδίκτυα, έκαστο με 16 διευθύνσεις τερματικών (14 προς ανάθεση σε τερματικά).

204.17.5.0  		11001100.00010001.00000101.00000000

255.255.255.240  	11111111.11111111.11111111.11110000

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| sub |−−−

Στο ακόλουθο παράδειγμα δίνονται δύο διεύθυνσης ΙΡ με πρόθεμα οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο τερματικά.

DeviceA: 172.16.17.30/20

DeviceB: 172.16.28.15/20

Στόχος είναι να προσδιοριστεί αν βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά υποδίκτυα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση και τη μάσκα κάθε τερματικού:

172.16.17.30    10101100.00010000.00010001.00011110

255.255.240.0  11111111.11111111.11110000.00000000

−−−−−−−−−−−−| sub|−−−−−−−−−−

10101100.00010000.00010000.00000000

subnet = 	 172.		  16.		16.		0

Λαμβάνοντας τα bits της ΙΡ διεύθυνσης που έχουν το αντίστοιχο bit της μάσκας σε ένα (το γκριζαρισμένο μέρος) και θέτοντας όλα τα άλλα bits διεύθυνσης στο μηδέν (αυτό ισοδυναμεί με την εκτέλεση μιας λογικής "AND" μεταξύ της μάσκας και της διεύθυνσης), καταδεικνύεται σε ποιο υποδίκτυο ανήκει η διεύθυνση. Στην περίπτωση της δεύτερης διεύθυνσης ΙΡ γίνεται:

172.16.28.15 	10101100.00010000.00011100.00001111

255.255.240.0 	11111111.11111111.11110000.00000000

−−−−−−−−−−−−−| sub|−−−−−−−−−−

10101100.00010000.00010000.00000000

subnet =	172.		 16.	       16.	       0

Όπως προφανώς προκύπτει, τα δύο τερματικά ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο.

# ΑΣΚΗΣΗ – ΜΕΡΟΣ 1ο

- Να δημιουργήσετε την τοπολογία της διάταξης του σχήματος 1.

- Να προσθέσετε όπου απαιτείται την απαραίτητη επέκταση διασύνδεσης προκειμένου να υλοποιήσετε τις διασυνδέσεις της τοπολογίας.

- Να διαμορφώσετε την τοπολογία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | loopback Α | 204.17.5.33 | 255.255.255.224 |
| R1 | loopback Β | 204.17.5.65 | 255.255.255.224 |
| R1 | loopback C | 204.17.5.97 | 255.255.255.224 |
| R1 | Serial 0/0 | 204.17.5.3 | 255.255.255.224 |
| R2 | loopback D | 204.17.5.129 | 255.255.255.224 |
| R2 | loopback E | 204.17.5.161 | 255.255.255.224 |
| R2 | loopback F | 204.17.5.193 | 255.255.255.224 |
| R2 | Serial 0/0 | 204.17.5.1 | 255.255.255.224 |

- Τεκμηριώστε τη δημιουργία της διάταξης με χρήση της εντολής show ip route  καθώς και της show ip interface brief

# VLSM

Σε όλα τα προηγούμενα εφαρμόστηκε η ίδια μάσκα υποδικτύου για όλα τα υποδίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε υποδίκτυο έχει τον ίδιο αριθμό διαθέσιμων διευθύνσεων τερματικού. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο σε μερικές περιπτώσεις, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγει σε σπατάλη χώρου διευθύνσεων. Για παράδειγμα ένα δίκτυο κατηγορίας C χωρίστηκε σε οκτώ υποδίκτυα ίσου μεγέθους. Ωστόσο, δεν χρησιμοποίησε όλα το διαθέσιμο εύρος διευθύνσεων όπως φαίνεται κατωτέρω καθώς κάθε υποδίκτυο αξιοποίησε μόνο τις ανάγκες του.

Η τεχνική μεταβλητού μήκους μάσκας υποδικτύωσης (Variable Length Subnet Masks – VLSM) επιτρέπει τη χρήση μεταβλητού μεγέθους μάσκα σε κάθε υποδίκτυο. Δεδομένου του ίδιου δικτύου και των ίδιων απαιτήσεων όπως στο παραπάνω παράδειγμα, το σχήμα υποδικτύου με τη χρήση του VLSM είναι ως εξής:

netA: 14 τερματικά

netB: 28 τερματικά

netC: 2 τερματικά

netD: 7 τερματικά

netE: 28 τερματικά

Για την παραπάνω κατανομή οι μάσκες που προκύπτουν είναι:

netA: /28 (255.255.255.240)

netB: /27 (255.255.255.224)

netC: /30 (255.255.255.252)

netD*: /28 (255.255.255.240)

netE: /27 (255.255.255.224)

- αν η μάσκα ήταν /29 (255.255.255.248) θα διέθετε 3 bit για διευθύνσεις, δηλαδή 8 διευθύνσεις και άρα 6 για τερματικά, κάτι το οποίο δεν είναι επαρκές.

# ΑΣΚΗΣΗ – ΜΕΡΟΣ 2ο

- να τροποποιήσετε τον παραπάνω πίνακα ώστε να αντανακλά τις επιταγές κατά VLSM

- να υλοποιήσετε τις απαιτούμενες αλλαγές στην τοπολογία του σχήματος 1

- Τεκμηριώστε τη δημιουργία της διάταξης με χρήση της εντολής show ip route  καθώς και της show ip interface brief

- Προσθέστε τις απαιτούμενες εντολές ώστε να αποδοθεί αυτόματα διεύθυνση στα τερματικά των υποδικτύων (DHCP)

# CIDR

Η δρομολόγηση μεταξύ τομέων χωρίς κλάσεις (Classless Interdomain Routing – CIDR) είναι τεχνολογία που βελτιώνει τη χρήση του εύρους διαθέσιμων διευθύνσεων ΙΡ αλλά και τη δυνατότητα κλιμάκωσης της δρομολόγησης στο Διαδίκτυο. Χρειάστηκε λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του Διαδικτύου και της αύξησης των πινάκων δρομολόγησης που διατηρούνται στους δρομολογητές.

Το CIDR ξεφεύγει από τη χρήση των διευθύνσεων ΙΡ με βάση τις κλάσεις και αντιπροσωπεύεται από ένα πρόθεμα το οποίο είναι μια διεύθυνση IP και ένδειξη του μήκους της μάσκας, για παράδειγμα 172.16.0.0/16. Το CIDR απεικονίζει επίσης μια πιο ιεραρχική αρχιτεκτονική διαδικτύου, όπου κάθε τομέας παίρνει τις διευθύνσεις IP από ένα υψηλότερο επίπεδο. Για παράδειγμα, εάν ένας ISP διαθέτει δίκτυο 172.16.0.0/16, τότε ο ISP μπορεί να προσφέρει 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, και ούτω καθεξής στους πελάτες. Ωστόσο, κατά τη διαφήμιση σε άλλους παρόχους, ο ISP χρειάζεται μόνο να διαφημίσει 172.16.0.0/16. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CIDR, ανατρέξτε στο RFC 1518 και στο RFC 1519.

# ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκτελέστε τα ζητούμενα στο συνημμένο υπόδειγμα αρχείου προσομοίωσης και παρατηρήστε το αποτέλεσμα.

# ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

Αναζητήστε στην βιβλιογραφία πηγές για την δρομολόγηση σε ένα δίκτυο και στο διαδίκτυο.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Packet Tracer Network Simula~r, Jesin A., 2014 Packt Publishing