Μαρούσι, Απρίλιος 2019

# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7Η VLANs – Trunks

Σκοπός της άσκησης είναι να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκομίστηκαν στα προηγούμενα εργαστήρια προκειμένου να υλοποιηθεί τοπολογία εικονικού δικτύου και διαμόρφωση της διαλειτουργικότητας του σε ολόκληρο το τοπικό δίκτυο.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 3

ΓΝΩΣΕΙΣ:

Όνομα και τύπος VLAN, θύρες κορμού και θύρες πρόσβασης

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Διαμόρφωση θύρας μεταγωγού σε VLAN, διαμόρφωση θυρών truck, επικοινωνία από άκρο σε άκρο σε VLAns

ΣΤΑΣΕΙΣ:

Αντίληψη τοπολογίας εικονικής δικτύωσης, αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας εικονικών τοπολογιών.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή και αναδημοσίευση του δοκιμίου αυτού με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του εκδότη (Ν. 2121/1993).

# Διαμόρφωση VLAN

Μέσα σε ένα δίκτυο μεταγωγής τα VLAN παρέχουν τμηματοποίηση και οργανωτική ευελιξία. Τα δίκτυα VLAN παρέχουν έναν τρόπο ομαδοποίησης συσκευών μέσα σε ένα τοπικό δίκτυο. Μια ομάδα συσκευών εντός ενός VLAN επικοινωνούν σαν να είχαν συνδεθεί στο ίδιο καλώδιο. Τα δίκτυα VLAN βασίζονται σε λογικές συνδέσεις, αντί σε φυσικές συνδέσεις.

Τα δίκτυα VLAN επιτρέπουν σε ένα διαχειριστή να τμηματοποιεί δίκτυα βάσει παραγόντων όπως η λειτουργία, η ομάδα έργου ή η εφαρμογή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φυσική θέση του χρήστη ή της συσκευής. Οι συσκευές εντός ενός VLAN λειτουργούν σαν να βρίσκονται στο δικό τους ανεξάρτητο δίκτυο, ακόμα κι αν έχουν κοινή υποδομή με άλλα VLAN. Οποιαδήποτε θύρα μεταγωγής μπορεί να ανήκει σε ένα VLAN και τα πακέτα unicast, broadcast και multicast προωθούνται και πλημμυρίζουν μόνο σε τελικούς σταθμούς εντός του VLAN όπου προέρχονται τα πακέτα. Κάθε VLAN θεωρείται ξεχωριστό λογικό δίκτυο και τα πακέτα που προορίζονται για σταθμούς που δεν ανήκουν στο VLAN πρέπει να προωθούνται μέσω μιας συσκευής που υποστηρίζει τη δρομολόγηση.

Ένα VLAN δημιουργεί έναν τομέα λογικής μετάδοσης που μπορεί να εκτείνεται σε πολλαπλά τμήματα φυσικού LAN. Τα δίκτυα VLAN βελτιώνουν την απόδοση του δικτύου διαχωρίζοντας τους μεγάλους τομείς μετάδοσης σε μικρότερες. Εάν μια συσκευή σε ένα VLAN στέλνει ένα πλαίσιο εκπομπής Ethernet, όλες οι συσκευές στο VLAN λαμβάνουν το πλαίσιο, αλλά όχι οι συσκευές σε άλλα VLAN.

Τα δίκτυα VLAN επιτρέπουν την εφαρμογή πολιτικών πρόσβασης και ασφάλειας σύμφωνα με συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Κάθε θύρα μεταγωγού μπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα μόνο VLAN (με εξαίρεση μια θύρα συνδεδεμένη σε ένα τηλέφωνο IP ή σε άλλο μεταγωγό).

Τα δίκτυα VLAN διευκολύνουν το σχεδιασμό ενός δικτύου για την υποστήριξη των στόχων ενός οργανισμού. Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης των VLAN είναι τα εξής:

- Ασφάλεια: Οι ομάδες που έχουν ευαίσθητα δεδομένα διαχωρίζονται από το υπόλοιπο δίκτυο μειώνοντας τις πιθανότητες παραβίασης εμπιστευτικών πληροφοριών. Όπως φαίνεται στο σχήμα, οι υπολογιστές σχολών βρίσκονται στο VLAN 10 και διαχωρίζονται πλήρως από την κίνηση των φοιτητών και των επισκεπτών.

- Μείωση κόστους: Η εξοικονόμηση κόστους οφείλεται στη μειωμένη ανάγκη για αναβαθμίσεις του δικτύου και στην αποτελεσματικότερη χρήση του υφιστάμενου εύρους ζώνης και των ανερχόμενων συνδέσεων.

- Καλύτερη απόδοση: Ο διαχωρισμός των επίπεδων δικτύων Layer 2 σε πολλές λογικές ομάδες εργασίας (τομείς εκπομπής) μειώνει την περιττή κίνηση στο δίκτυο και ενισχύει την απόδοση.

- Περιορισμός περιοχών εκπομπής: Ο διαχωρισμός ενός δικτύου σε VLANs μειώνει τον αριθμό των συσκευών στον τομέα εκπομπής. Όπως φαίνεται στο σχήμα, υπάρχουν έξι υπολογιστές σε αυτό το δίκτυο, αλλά υπάρχουν τρεις τομείς εκπομπής: Σχολή, Φοιτητής και Επισκέπτης.

- Βελτιωμένη αποδοτικότητα του προσωπικού: Τα δίκτυα VLAN διευκολύνουν τη διαχείριση του δικτύου, επειδή οι χρήστες με παρόμοιες απαιτήσεις δικτύου μοιράζονται το ίδιο VLAN. Όταν παρέχεται νέος διακόπτης, εφαρμόζονται όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν ήδη διαμορφωθεί για το συγκεκριμένο VLAN όταν εκχωρούνται οι θύρες. Είναι επίσης εύκολο για το προσωπικό πληροφορικής να προσδιορίσει τη λειτουργία ενός VLAN δίνοντάς του ένα κατάλληλο όνομα. Στο σχήμα, για εύκολη αναγνώριση το VLAN 10 έχει ονομασθεί "Σχολή", το VLAN 20 ονομάζεται "Student" και ο VLAN 30 "Guest".

- Απλούστερη διαχείριση: Οι χρήστες VLAN συγκεντρώνουν χρήστες και συσκευές δικτύου για την υποστήριξη επιχειρηματικών ή γεωγραφικών απαιτήσεων. Με ξεχωριστές λειτουργίες διευκολύνεται η διαχείριση ενός έργου ή η εργασία με μια εξειδικευμένη εφαρμογή. ένα παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικής μάθησης για τη σχολή.

Κάθε VLAN σε ένα δίκτυο μεταγωγής αντιστοιχεί σε ένα δίκτυο IP. ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός VLAN πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή ενός ιεραρχικού συστήματος διευθυνσιοδότησης δικτύων. Η ιεραρχική διεύθυνση δικτύου σημαίνει ότι οι αριθμοί δικτύων IP εφαρμόζονται σε τμήματα δικτύου ή VLAN κατά τρόπο ομαλό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το δίκτυο στο σύνολό του. Τα μπλοκ συνεχόμενων διευθύνσεων δικτύου διατηρούνται και διαμορφώνονται σε συσκευές σε μια συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου, όπως φαίνεται στο σχήμα.

# Κατηγορίες VLAN

Υπάρχουν διάφοροι διαφορετικοί τύποι VLAN που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα δίκτυα. Ορισμένοι τύποι VLAN ορίζονται από τάξεις κυκλοφορίας. Άλλοι τύποι VLAN ορίζονται από τη συγκεκριμένη λειτουργία που εξυπηρετούν.

VLAN δεδομένων: Ένα data VLAN έχει ρυθμιστεί ώστε να μεταφέρει την κίνηση που παράγει ο χρήστης. Μια VLAN που μεταφέρει τη φωνή ή την κίνηση διαχείρισης δεν θα είναι VLAN δεδομένων. Τα VLAN δεδομένων χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό του δικτύου σε ομάδες χρηστών ή συσκευών.

Προεπιλεγμένο VLAN: Όλες οι θύρες μεταγωγής γίνονται μέρος του προεπιλεγμένου (default) VLAN μετά την αρχική εκκίνηση ενός διακόπτη που φορτώνει την προεπιλεγμένη διαμόρφωση. Οι θύρες διακοπής που συμμετέχουν στο προεπιλεγμένο VLAN είναι μέρος του ίδιου τομέα μετάδοσης. Αυτό επιτρέπει σε οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη σε οποιαδήποτε θύρα μεταγωγής να επικοινωνεί με άλλες συσκευές σε άλλες θύρες. Το προεπιλεγμένο VLAN για τους μεταγωγούς Cisco είναι VLAN 1. Στο σχήμα, εκδόθηκε η σύντομη εντολή show vlan που εμφανίζει την προεπιλεγμένη διαμόρφωση. Σημειώστε ότι όλες οι θύρες έχουν εκχωρηθεί στο VLAN 1 από προεπιλογή.

Το VLAN 1 έχει όλα τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε VLAN, εκτός από το ότι δεν μπορεί να μετονομαστεί ή να διαγραφεί. Από προεπιλογή, όλη η κίνηση ελέγχου του Layer 2 συσχετίζεται με το VLAN 1.

Φυσικό VLAN: Ένα φυσικό (native) VLAN εκχωρείται σε θύρα κορμού 802.1Q. Οι θύρες κορμού είναι οι σύνδεσμοι μεταξύ των μεταγωγών που υποστηρίζουν τη μετάδοση κίνησης που σχετίζεται με περισσότερα από ένα VLAN. Μια θύρα κορμού 802.1Q υποστηρίζει κίνηση που προέρχεται από πολλά VLAN (κυκλοφορία με ετικέτα), καθώς και κίνηση που δεν προέρχεται από VLAN (κίνηση χωρίς ετικέτα).

- Η κίνηση με ετικέτα αναφέρεται σε μια ετικέτα 4 bytes που έχει εισαχθεί στην αρχική επικεφαλίδα του πακέτου Ethernet, καθορίζοντας το VLAN στο οποίο ανήκει το πλαίσιο.

- Η θύρα κορμού 802.1Q τοποθετεί την κίνηση χωρίς ετικέτα στο εγγενές VLAN, το οποίο από προεπιλογή είναι VLAN 1.

Τα φυσικά VLAN ορίζονται στην προδιαγραφή IEEE 802.1Q για να διατηρήσουν την συμβατότητα προς τα πίσω με τη κίνηση χωρίς ετικέτα που είναι συνήθης σε LAN. Ένα φυσικό VLAN χρησιμεύει ως κοινό αναγνωριστικό στα άκρα ενός συνδέσμου κορμού.

VLAN Διαχείρισης: Ένα VLAN διαχείρισης είναι οποιοδήποτε VLAN ρυθμισμένο για διαχείρισης ενός μεταγωγού. Το VLAN 1 είναι το VLAN διαχείρισης από προεπιλογή. Για τη δημιουργία του VLAN διαχείρισης, η εικονική διασύνδεση (SVI) του συγκεκριμένου VLAN έχει εκχωρηθεί διεύθυνση IP και μάσκα υποδικτύου, επιτρέποντας τη διαχείριση του διακόπτη μέσω HTTP, Telnet, SSH ή SNMP. Επειδή η διαμόρφωση εκτός δικτύου του μεταγωγού Cisco έχει VLAN 1 ως προεπιλεγμένο VLAN, το VLAN 1 θα ήταν κακή επιλογή ως VLAN διαχείρισης.

Ένα ξεχωριστό VLAN απαιτείται για την υποστήριξη Voice over IP (VoIP). Η κίνηση VoIP απαιτεί:

- Εξασφαλισμένο εύρος ζώνης για την διασφάλιση της ποιότητας

- Προτεραιότητα μετάδοσης σε σχέση με άλλους τύπους κίνησης

- Δυνατότητα δρομολόγησης γύρω από περιοχές με συμφόρηση

- Καθυστέρηση μικρότερη από 150 ms σε όλο το δίκτυο

Για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις, ολόκληρο το δίκτυο πρέπει να σχεδιαστεί για να υποστηρίζει VoIP. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων ενός δικτύου για την υποστήριξη VoIP είναι πέρα από το πεδίο αυτού του μαθήματος, αλλά είναι χρήσιμο να συνοψίσουμε πώς λειτουργεί ένα φωνητικό VLAN μεταξύ ενός διακόπτη, ενός τηλεφώνου IP Cisco και ενός υπολογιστή.

# ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Βήμα 1: Δημιουργήστε την τοπολογία που εμφανίζεται παραπάνω με χρήση των switch 2960. Επαληθεύστε τη συνδεσιμότητα μεταξύ υπολογιστών στο ίδιο δίκτυο. Παρατηρήστε ότι κάθε PC μπορεί να κάνει ping στο άλλο που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο.

- Το PC1 μπορεί να κάνει ping PC4

- Το PC2 μπορεί να χρησιμοποιήσει το ping PC5

- Το PC3 μπορεί να κάνει ping PC6

Βήμα 2: Επιλέξτε τον μεταγωγό (Switch) S1 και δημιουργήστε τα ακόλουθα VLAN. Για τα ονόματα έχει σημασία η διάκριση πεζών-κεφαλαίων:

- VLAN 10: Faculty/Staff

- VLAN 20: Students

- VLAN 30: Guest(Default)

- VLAN 99: Management&Native

- VLAN 150: VOICE

(θυμηθείτε  να εισάγετε πρώτα τις κατάλληλες εντολές για να φτάσετε στο MODE που εμφανίζεται ακολούθως)

S1#(config)# vlan 10

S1#(config-vlan)# name Faculty/Staff

S1#(config-vlan)# vlan 20

S1#(config-vlan)# name Students

S1#(config-vlan)# vlan 30

S1#(config-vlan)# name Guest(Default)

S1#(config-vlan)# vlan 99

S1#(config-vlan)# name Management&Native

S1#(config-vlan)# vlan 150

S1#(config-vlan)# name VOICE

S1#(config-vlan)#exit

S1#(config)#exit

S1# show vlan brief

Το αποτέλεσμα της τελευταίας εντολής είναι να δείτε τα VLANs που δημιουργήσατε στον τρέχοντα μεταγωγό.

Βήμα 3: Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με το Βήμα 2 για τους S2 και S3.

Βήμα 4: Επιλέξτε τον μεταγωγό S2 και ορίστε το VLAN που ανήκει κάθε θύρα:

- VLAN 10: FastEthernet 0/11

- VLAN 20: FastEthernet 0/18

- VLAN 30: FastEthernet 0/6

S2(config)# interface f0/11

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 10

S2(config-if)# interface f0/18

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config-if)# interface f0/6

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 30

Επαναλάβετε την ίδια ακριβώς διαδικασία και για τον μεταγωγό S3.

Βήμα 5: Διαμορφώστε ένα VLAN για τις υπηρεσίες φωνής. Όπως φαίνεται στην τοπολογία, ο μεταγωγός S3 συνδέεται μέσω της θύρας FastEthernet 0/11 με ένα τηλέφωνο IP Cisco και στη συνέχεια με το PC4. Το στοιχείο δικτύου «IP τηλέφωνο» περιέχει έναν ενσωματωμένο μεταγωγό τριών θυρών. Μια θύρα φέρει την ετικέτα Switch και συνδέεται με το F0/11. Μια άλλη θύρα του τηλεφώνου είναι ετικέτα PC και συνδέεται με PC4. Το τηλέφωνο IP διαθέτει επίσης μια εσωτερική θύρα που συνδέεται με τις λειτουργίες του τηλεφώνου IP. Η διασύνδεση S3 F0/11 πρέπει να είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να υποστηρίζει την κίνηση του χρήστη στο PC4 χρησιμοποιώντας VLAN 10 και την κίνηση στο IP τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το VLAN 150. Η διεπαφή πρέπει επίσης να επιτρέπει QoS και να εμπιστεύεται τις τιμές της κλάσης υπηρεσίας (CoS).

S3(config)# interface f0/11

S3(config-if)# mls qos trust cos

S3(config-if)# switchport voice vlan 150

S3(config-if)# end

Βήμα 6: Ελέγξτε τη συνδεσιμότητα μεταξύ υπολογιστών στο ίδιο δίκτυο επαναλαμβάνοντας το Βήμα 1. Παρατηρήστε ότι κάθε PC ΔΕΝ μπορεί πια να κάνει ping στο άλλο που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο.

# Διαμόρφωση συνδέσμων κορμού (trunks)

Ένας σύνδεσμος κορμού (trunk) είναι ένας σύνδεσμος από σημείο σε σημείο μεταξύ δύο συσκευών δικτύου που μεταφέρουν περισσότερα από ένα VLAN. Ένας κορμός VLAN επεκτείνει τα VLAN σε ολόκληρο το δίκτυο. Τα δίκτυα VLAN δεν θα ήταν πολύ χρήσιμα χωρίς τους κορμούς VLAN. Οι δίαυλοι VLAN επιτρέπουν την μετάδοση μεταξύ συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο VLAN, αλλά συνδέονται με διαφορετικούς μεταγωγούς χωρίς την παρέμβαση ενός δρομολογητή.

Ένας σύνδεσμος κορμού VLAN δεν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο VLAN, αλλά είναι ένας αγωγός για πολλαπλά VLANs μεταξύ των μεταγωγών και των δρομολογητών. Στο σχήμα, οι διασυνδέσεις μεταξύ των διακοπτών S1 και S2 και S1 και S3 διαμορφώνονται έτσι ώστε να μεταδίδουν κίνηση που προέρχεται από VLANs 10, 20, 30 και 99 σε όλο το δίκτυο. Αυτό το δίκτυο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς συνδέσμους κορμού VLAN.

Οι θύρες κορμού (trunks) διαβιβάζουν πληροφορίες VLAN μεταξύ των μεταγωγών. Μια θύρα ενός μεταγωγού είναι είτε θύρα πρόσβασης είτε θύρα κορμού. Οι θύρες πρόσβασης μεταφέρουν την κίνηση ενός συγκεκριμένου VLAN που έχει εκχωρηθεί στη θύρα. Μια θύρα κορμού γίνεται μέλος όλων των VLAN και συνεπώς, μεταφέρει την κίνηση όλων.

Ακολούθως η δραστηριότητα εστιάζει στη δημιουργία θυρών κορμού και την εκχώρησή τους σε ένα εγγενές VLAN, διαφορετικό από το προεπιλεγμένο.

Βήμα 7: Επιλέξτε τον μεταγωγό S1 και ρυθμίστε τις θύρες του στα σημεία διασύνδεσης G0/1 και G0/2 σε trunk

S1(config)# interface range g0/1 – 2

S1(config-if)# switchport mode trunk

Ορίστε το VLAN99 ως φυσικό VLAN που εντάσσονται αυτές οι θύρες

S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας διαρκεί περίπου ένα λεπτό λόγω του μηχανισμού Spanning Tree. Αφού ενεργοποιηθούν οι θύρες, θα λαμβάνετε περιοδικά τα ακόλουθα μηνύματα syslog (μην επιμείνετε αν καθυστερεί η εμφάνιση τους, προχωρήστε την άσκηση):

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (99), with S3 GigabitEthernet0/2 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99), with S2 GigabitEthernet0/1 (1).

Με την παραπάνω διαδικασία διαμορφώθηκε το VLAN 99 ως φυσικό VLAN του S1. Ωστόσο, τα S2 και S3 χρησιμοποιούν το VLAN 1 ως φυσικό VLAN, όπως υποδεικνύεται από τα παραπάνω μηνύματα.

Βήμα  8: Επαναλάβετε το Βήμα 1. Παρόλο που υπάρχει φυσική αναντιστοιχία VLAN, τα pings είναι επιτυχή επειδή ο δίαυλος έχει ενεργοποιηθεί στο S1. Το Δυναμικό Πρωτόκολλο Μεταγωγής Θυρών (DTP) έχει διαπραγματευτεί αυτόματα την άλλη πλευρά των θυρών κορμού. Σε αυτή την περίπτωση, τα S2 και S3 έχουν τώρα ρυθμίσει αυτόματα τις θύρες που είναι συνδεδεμένες στο S1 ως θύρες κορμού.

Αυτό φαίνεται αν εκτελεστεί η εντολή

S2# show interface trunk

ή

S2# show vlan brief

Όπου εμφανίζονται τα ενεργά VLAN: 1, 10, 20, 30, 99

Βήμα  9: Εντάξατε τους μεταγωγούς S2 και S3 στο VLAN99 όπως στο Βήμα 7. Ακολούθως, επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα με χρήση της ακόλουθης εντολής

S2# show interface G0/1 switchport

ή

S3# show interface G0/2 switchport

και ακολούθως εκτελέστε την εντολή

S2# show vlan brief

Ή

S3# show vlan brief

Παρατηρήστε ότι η θύρα G0/1 ή G0/2 αντίστοιχα δεν εμφανίζεται πια στο VLAN1.

# ΑΣΚΗΣΗ – ΜΕΡΟΣ 1ο

- Επεκτείνετε την τοπολογία της άσκησης προσθέτοντας το άνω μέρος της ακόλουθης τοπολογίας ΧΩΡΙΣ να αντικαταστήσετε τους δρομολογητές (στον S1 το F0/1 αντιστοιχεί στο G0/1 κ.ο.κ.).

- Διαμορφώστε τον μεταγωγό S1 αναφορικά με τις θύρες του ακολουθώντας το Βήμα 4.

- Ping από PC1 σε PC6.

  - Περιμένετε γίνουν όλες οι συνδέσεις πράσινες.

  - Κάντε κλικ στην καρτέλα Προσομοίωσης και χρησιμοποιήστε το εργαλείο Add Simple PDU. Κάντε κλικ στο PC1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο PC6.

  - Κάντε κλικ στο κουμπί Capture/Forward για να προχωρήσετε στη διαδικασία. Παρατηρήστε τα αιτήματα ARP καθώς διασχίζουν το δίκτυο. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Full Buffer, κάντε κλικ στο κουμπί View Previous Events.

1.3.α	Ήταν επιτυχείς οι προσπάθειες ping; Γιατί (αιτιολογήστε);

1.3.β 	Κοιτάξτε τον πίνακα προσομοίωσης, από πού έστειλε το S3 το πακέτο μετά την παραλαβή του;

- Ping από PC1 σε PC4.

  - Κάντε κλικ στην επιλογή Reset Simulation και χρησιμοποιήστε το εργαλείο Add Simple PDU. Κάντε κλικ στο PC1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο PC4.

  - Κάντε κλικ στο κουμπί Capture/Forward για να προχωρήσετε στη διαδικασία. Παρατηρήστε τα αιτήματα ARP καθώς διασχίζουν το δίκτυο. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Full Buffer, κάντε κλικ στο κουμπί View Previous Events.

1.4.α	Ήταν επιτυχείς οι προσπάθειες ping; Γιατί (αιτιολογήστε);

1.4.β Κοιτάξτε τον πίνακα προσομοίωσης, γιατί έστειλε το S1 το πακέτο στο PC7;

# ΑΣΚΗΣΗ – ΜΕΡΟΣ 2ο

- Καθαρίστε τις διαμορφώσεις και στους τρεις μεταγωγούς και διαγράψτε τη βάση δεδομένων VLAN.

  - Επιστροφή στη λειτουργία Realtime.

  - Διαγράψτε τη διαμόρφωση εκκίνησης και στους 3 μεταγωγούς

S1# erase startup-config

S2# erase startup-config

S3# erase startup-config

  - Διαγράψτε το αρχείο VLAN και στους 3 μεταγωγούς

S1# delete vlan.dat

S2# delete vlan.dat

S3# delete vlan.dat

  - Χρησιμοποιήστε την εντολή επαναφόρτωσης σε προνομιακή λειτουργία EXEC για να επαναφέρετε όλους τους μεταγωγούς. Περιμένετε να γίνει πράσινη κάθε σύνδεση

S1# reload

S2# reload

S3# reload

- Αφού επανεκκινήσουν οι μεταγωγοί και οι συνδέσεις επιστρέψουν γίνουν πράσινες, το δίκτυο είναι έτοιμο να προωθήσει την κίνηση ARP και ping.

  - Από τη λειτουργία προσομοίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Capture/Forward για να προχωρήσετε στη διαδικασία.

  - Παρατηρήστε ότι οι μεταγωγοί τώρα προωθούν το πακέτο ARP request από όλες τις θύρες, εκτός από τη θύρα στην οποία ελήφθη το αίτημα ARP. Αυτή η προεπιλεγμένη ενέργεια των μεταγωγών είναι ο λόγος για τον οποίο τα VLANs μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του δικτύου. Η κυκλοφορία εκπομπής περιέχεται σε κάθε VLAN. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Full Buffer, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή προηγούμενων συμβάντων.

2.6.α 	Εάν ένας υπολογιστής στο VLAN 10 στέλνει ένα μήνυμα broadcast, ποιες συσκευές το λαμβάνουν;

2.6.β	Εάν ένας υπολογιστής στο VLAN 20 στέλνει ένα μήνυμα broadcast, ποιες συσκευές το λαμβάνουν;

2.6.γ	Τι συμβαίνει με ένα πακέτο που αποστέλλεται από έναν υπολογιστή στο VLAN 10 σε έναν υπολογιστή στο VLAN 30;

2.6.δ	Ποιοι είναι οι τομείς πιθανής σύγκρουσης πακέτων στον μεταγωγό;

2.6.ε	Ποιοι είναι οι τομείς καθολικής εκπομπής (broadcast) στον μεταγωγό;

# ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

Εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στα συνημμένα αρχεία προσομοίωσης προκειμένου να εντοπίσετε προβλήματα στη λειτουργία των δεδομένων τοπολογιών καθώς και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση τους

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Cisco Networking Academy, Chapter 3 VLANs (http://www.ies-sabadell.cat/cisco/cisco/cisco-switched-networks/course/module3/#3.0.1.1)

- CCNA v6.0 2019 exam, 6.2.2.4 Configuring Trunks (https://www.ccna7.com/6-2-2-4-packet-tracer-configuring-trunks/)

- CCNA v6.0 2019 exam, 6.2.1.7 VLANs (https://www.ccna7.com/ 6-2-1-7-packet-tracer-configuring-vlans/)