Μαρούσι, Μάιος 2022

# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9Η Διαμόρφωση πρωτοκόλλου δρομολόγησης OSPF απλής περιοχής

Σκοπός της άσκησης είναι να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκομίστηκαν στα προηγούμενα εργαστήρια προκειμένου να παρουσιαστεί η λειτουργία του Πρωτοκόλλου Προτίμησης Συντομότερου Ανοικτού Μονοπατιού (Open Shortest Path First).

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 3

ΓΝΩΣΕΙΣ:

Λειτουργία OSPF, πίνακας δρομολόγησης, περιοχή δρομολόγησης, δρομολόγηση

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Διαμόρφωση δρομολογητή, ρύθμιση δικτύου απλής περιοχής, έλεγχος ρυθμίσεων, βελτιστοποίηση

ΣΤΑΣΕΙΣ:

Αντίληψη τοπολογίας απλής περιοχής δρομολόγησης, κατανόηση λειτουργίας δρομολόγησης, αντιμετώπιση προβλημάτων

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή και αναδημοσίευση του δοκιμίου αυτού με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του εκδότη (Ν. 2121/1993).

# ΔΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

# Πρωτόκολλο Προτίμησης Συντομότερου Ανοικτού Μονοπατιού (Open Shortest Path First).

Σας έχει ανατεθεί να διαμορφώσετε το δίκτυο μιας μικρής εταιρείας χρησιμοποιώντας το OSPFv2. Το R1 θα μοιραστεί τις προεπιλεγμένες πληροφορίες διαδρομής στο R2. Μετά την αρχική διαμόρφωση, ο οργανισμός ζήτησε να βελτιστοποιηθεί η διαμόρφωση ώστε να μειωθεί η κίνηση του πρωτοκόλλου και να διασφαλιστεί ότι το R1 διατηρεί τον έλεγχο της δρομολόγησης.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός που απαιτείται για αυτήν τη δραστηριότητα βρίσκεται στο ντουλάπι καλωδίωσης στο ράφι του βοηθητικού προγράμματος.

Η άσκηση αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο pkt. Αν εκτελέσετε την άσκηση από την αρχή, (α) να αντικαταστήσετε τα GigabitEthernet0/0/0 με FastEthernet 0/0 ή όποιο άλλο όνομα διεπαφής διαθέτει η συσκευή που επιλέξατε, (β) η σύνδεση μεταξύ laptop και Server με routers να γίνει με καλώδιο  cross over, (γ) όπου αναφέρεται η ολίσθηση του καλωδίου στο .

# Μέρος 1: Δημιουργία δικτύου και διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων συσκευής

## Ενότητα 1η:

Τοποθετήστε τις απαιτούμενες συσκευές στο rack και στο τραπέζι. Ενεργοποιήστε τους υπολογιστές και καλωδίωση των συσκευών σύμφωνα με την τοπολογία. Για να επιλέξετε τη σωστή θύρα σε έναν μεταγωγό, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Inspect Front. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Ζουμ, εάν χρειάζεται. Περάστε το ποντίκι σας πάνω από τις θύρες για να δείτε τους αριθμούς των θυρών. Το Packet Tracer θα βαθμολογήσει τις σωστές συνδέσεις καλωδίων και θυρών.

- Υπάρχουν αρκετοί μεταγωγοί, δρομολογητές και άλλες συσκευές στο ράφι. Κάντε κλικ και σύρετε τους δρομολογητές R1 και R2 και τους μεταγωγούς S1 και S2 στο Rack. Κάντε κλικ και σύρετε το διακομιστή Web στο Rack. Κάντε κλικ και σύρετε το φορητό υπολογιστή στον πίνακα.

- Ενεργοποιήστε τους δρομολογητές και το φορητό υπολογιστή.

- Επιλέξτε ένα καλώδιο Copper Straight-Through.

  - Κάντε κλικ στη θύρα GigabitEthernet0/1 στο S1 και, στη συνέχεια,

  - κάντε κλικ στη θύρα GigabitEthernet0/0/1 στο R1 για να τα συνδέσετε.

- Επιλέξτε άλλο ένα καλώδιο Copper Straight-Through.

  - Κάντε κλικ στη θύρα GigabitEthernet0/1 στο S2 και, στη συνέχεια,

  - κάντε κλικ στη θύρα GigabitEthernet0/0/1 στο R2 για να τα συνδέσετε.

- Επιλέξτε ένα καλώδιο Copper Cross-Over.

  - Κάντε κλικ στη θύρα GigabitEthernet0/2 στο S1 και, στη συνέχεια,

  - κάντε κλικ στη θύρα GigabitEthernet0/2 στο S2 για να τα συνδέσετε.

- Επιλέξτε ένα καλώδιο Copper Straight-Through.

  - Κάντε κλικ στη θύρα GigabitEthernet0/0/0 στο R1 και, στη συνέχεια,

  - κάντε κλικ στη θύρα FastEthernet0 στον διακομιστή Web για να τα συνδέσετε.

- Επιλέξτε ένα καλώδιο Copper Straight-Through.

  - Κάντε κλικ στη θύρα GigabitEthernet0/0/0 στο R2 και, στη συνέχεια,

  - κάντε κλικ στη θύρα FastEthernet0 στο φορητό υπολογιστή για να τα συνδέσετε.

- Επιθεωρήστε οπτικά τις συνδέσεις δικτύου.

  - Αρχικά, όταν συνδέετε συσκευές σε μια θύρα μεταγωγό, τα φώτα σύνδεσης θα είναι πορτοκαλί. Μετά από ένα λεπτό περίπου, οι λυχνίες του συνδέσμου θα γίνουν πράσινες.

## Ενότητα 2η:

Διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις για τους δύο δρομολογητές και τους δύο διακόπτες.

- Επιλέξτε ένα καλώδιο Κονσόλας.

- Συνδέστε το καλώδιο της κονσόλας μεταξύ του δρομολογητή R1 και του φορητού υπολογιστή (επιλέξτε τις κατάλληλες θύρες)

- Εκχωρήστε ένα όνομα στη συσκευή σύμφωνα με την τοπολογία εκτελώντας την εντολή:

Router(config)# hostname R1

- Απενεργοποιήστε την αναζήτηση DNS για να αποτρέψετε την προσπάθεια του δρομολογητή να μεταφράσει εντολές που έχουν εισαχθεί εσφαλμένα σαν να ήταν ονόματα κεντρικών υπολογιστών εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# no ip domain–lookup

- Εκχωρήστε κλάση ως τον προνομιακό κρυπτογραφημένο κωδικό πρόσβασης για την εκτέλεση εντολών επιπέδου EXEC εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# enable secret class

- Εκχωρήστε το cisco ως κωδικό πρόσβασης για την κονσόλα και ενεργοποιήστε τη σύνδεση εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# line console 0

R1(config-line)# password cisco

R1(config-line)# login

- Εκχωρήστε το cisco ως κωδικό πρόσβασης vty και ενεργοποιήστε τη σύνδεση εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# password cisco

R1(config-line)# login

- Κρυπτογραφήστε τους κωδικούς πρόσβασης απλού κειμένου εκτελώντας την εντολή:

  - R1(config)# service password-encryption

- Δημιουργήστε ένα banner που προειδοποιεί οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στη συσκευή ότι απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# banner motd $ Authorized Users Only! $

- Αποθηκεύστε την τρέχουσα διαμόρφωση στο αρχείο διαμόρφωσης εκκίνησης εκτελώντας την εντολή:

R1# copy running-config startup-config

(στο μήνυμα που θα εμφανίσει απλά πατήστε enter)

- Κάντε κλικ στο ένα άκρο του καλωδίου της Κονσόλας και σύρετέ το πίσω στο Cable Pegboard (αν δεν τρέχετε το συνημμένο αρχείο pkt τότε απλά διαγράψτε το καλώδιο).

- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα της 2ης ενότητας για κάθε συσκευή έως ότου τα R2, S1 και S2 διαμορφωθούν επίσης με βασικές ρυθμίσεις.

## Ενότητα 3η:

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τον διακομιστή και τον φορητό υπολογιστή: τις πληροφορίες στατικής διεύθυνσης IP στον διακομιστή Web και στο φορητό υπολογιστή σύμφωνα με τον Πίνακα διευθύνσεων.

- Κάντε κλικ στο Διακομιστής Ιστού > Επιφάνεια εργασίας > Διαμόρφωση IP.

  - Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4, τη μάσκα υποδικτύου και τις πληροφορίες προεπιλεγμένης πύλης για τον διακομιστή Web σύμφωνα με τον Πίνακα διευθύνσεων.

- Κλείστε ή ελαχιστοποιήστε το παράθυρο του διακομιστή Web.

- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να εκχωρήσετε τις πληροφορίες διεύθυνσης IPv4 για το φορητό υπολογιστή, όπως αναφέρονται στον Πίνακα διευθύνσεων.

# Μέρος 2: Διαμόρφωση και επαλήθευση OSPFv2 μίας περιοχής για βασική λειτουργία

## Ενότητα 1η

Διαμορφώστε τις διευθύνσεις διεπαφής και το βασικό OSPFv2 σε κάθε δρομολογητή.

- Συνδέστε ένα καλώδιο κονσόλας μεταξύ του R1 και του φορητού υπολογιστή επιλέγοντας τις κατάλληλες θύρες.

- Διαμορφώστε τις διευθύνσεις διεπαφής σε κάθε δρομολογητή όπως φαίνεται στον Πίνακα διευθύνσεων εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# interface g0/0/1

R1(config-if)# IP address 10.53.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0/0

R1(config-if)# IP address 172.16.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R2(config)# interface g0/0/1

R2(config-if)# IP address 10.53.0.2 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)# interface g0/0/0

R2(config-if)# IP address 192.168.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

- Μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης δρομολογητή OSPF χρησιμοποιώντας τη διεργασία ID 56 εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# router ospf 56

R2(config)# router ospf 56

- Διαμορφώστε ένα στατικό αναγνωριστικό δρομολογητή για κάθε δρομολογητή (1.1.1.1 για το R1, 2.2.2.2 για το R2) εκτελώντας την εντολή:

R1(config-router)# router-id 1.1.1.1

R2(config-router)# router-id 2.2.2.2

- Διαμορφώστε μια δήλωση δικτύου για το δίκτυο μεταξύ R1 και R2, τοποθετώντας την στην περιοχή 0 εκτελώντας την εντολή:

R1(config-router)# network 10.53.0.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)# network 10.53.0.0 0.0.0.255 area 0

- Διαμορφώστε μια δήλωση δικτύου για τα άλλα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα στα R1 και R2 και τοποθετήστε τα στην περιοχή 0 εκτελώντας την εντολή:

R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255

R2(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Σημειώστε ότι η εντολή δικτύου για το LAN που είναι συνδεδεμένο στο R1 δεν θα αξιολογηθεί καθώς αυτό το δίκτυο καταργείται αργότερα στη δραστηριότητα.

- Αλλάξτε το καλώδιο της κονσόλας από το R1 στο R2 και επαναλάβετε τα υποβήματα της τρέχουσας ενότητα για το R2.

  - Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους των R1 και R2, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το Telnet μεταξύ τους, εάν το επιθυμείτε, αντί να μετακινείτε το καλώδιο της κονσόλας κάθε φορά.

- Βεβαιωθείτε ότι το OSPFv2 είναι λειτουργικό μεταξύ των δρομολογητών.

  - Εκδώστε την εντολή για να επαληθεύσετε ότι τα R1 και R2 έχουν σχηματίσει μια γειτονία εκτελώντας την εντολή:

R1# show ip ospf neighbor

Neighbor IDpriStateDead TimeAddressInterface

2.2.2.21FULL/DR00:00:3310.53.0.2GigabitEthernet0/0/1

R2# show ip ospf neighbor

Neighbor IDpriStateDead TimeAddressInterface

1.1.1.11FULL/BDR00:00:3710.53.0.1GigabitEthernet0/0/1

- Ποιος δρομολογητής προσδιορίζεται ως DR;

- Ποιο είναι το BDR;

- Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής;

Οι απαντήσεις θα ποικίλλουν. Σε αυτό το παράδειγμα το R1 διαμορφώθηκε πρώτα και μιλούσε OSPF πριν από το R2. Έτσι κατά τη διάρκεια των εκλογών OSPF μόνο το R1 διαμορφώθηκε για το OSPF και έγινε το DR. Αφού το R2 διαμορφώθηκε για OSPF, έγινε το BDR στο τμήμα Gigabit. Ο δρομολογητής με το υψηλότερο αναγνωριστικό δρομολογητή χρησιμοποιείται για την επιλογή DR και BDR.

- Στο R1, εκδώστε την εντολή show ip route ospf για να επαληθεύσετε ότι το δίκτυο R2 G0/0/0 υπάρχει στον πίνακα δρομολόγησης εκτελώντας την εντολή:

R1# show ip route ospf

<output omitted>

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 192.168.1.0 [110/2] via 10.53.0.2, 00:20:26, GigabitEthernet0/0/1

- ι. Κάντε κλικ στην επιλογή Laptop > Command Prompt και, στη συνέχεια, κάντε ping στον Διακομιστή Web στη διεύθυνση 172.16.1.10.

  - Μετά από ένα ή δύο time out, το ping θα πρέπει να είναι επιτυχές. Εάν όχι, αντιμετωπίστε τις φυσικές συνδέσεις και τις διαμορφώσεις σας εκτελώντας την εντολή:

C:\> ping 172.16.1.10

Pinging 172.16.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.1.10:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

# Μέρος 3: Βελτιστοποιήστε τη διαμόρφωση OSPFv2 μιας περιοχής

## Ενότητα 1η:

Εφαρμόστε διάφορες βελτιστοποιήσεις σε κάθε δρομολογητή.

- Στον R1, διαμορφώστε τη διεπαφή G0/0/1 προτεραιότητα OSPF στο 50 για να βεβαιωθείτε ότι το R1 είναι ο Καθορισμένος δρομολογητής εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# interface  g0/0/1

R1(config-if)# ip ospf priority 50

- Διαμορφώστε τους χρονοδιακόπτες OSPF στη διασύνδεση G0/0/1 κάθε δρομολογητή για χρονόμετρο hello 30 δευτερολέπτων και χρονόμετρο τερματισμού 120 δευτερολέπτων εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# interface g0/0/1

R1(config-if)# ip ospf hello-interval 30

R1(config-if)# ip ospf dead-interval 120

R2(config)# διεπαφή g0/0/1

R2(config-if)# ip ospf hello-interval 30

R2(config-if)# ip ospf dead-interval 120

- Στο R1, καταργήστε την εντολή δικτύου OSPF για 172.16.1.0 και, στη συνέχεια, διαμορφώστε μια προεπιλεγμένη στατική διαδρομή που χρησιμοποιεί τη διεπαφή G0/0/0 ως διεπαφή εξόδου. Τέλος, διαδώστε την προεπιλεγμένη διαδρομή στο OSPF. Σημειώστε το μήνυμα της κονσόλας αφού ορίσετε την προεπιλεγμένη διαδρομή εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# router ospf 56

R1(config-router)# no network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#exit

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0

%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance

R1(config)# router ospf 56

R1(config-router)# default-information originate

- Αλλάξτε το εύρος ζώνης αναφοράς σε κάθε δρομολογητή σε 1 Gbs. Μετά από αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων, επανεκκινήστε το OSPF χρησιμοποιώντας την εντολή διαγραφής ip ospf process. Σημειώστε το μήνυμα της κονσόλας αφού ρυθμίσετε το νέο εύρος ζώνης αναφοράς εκτελώντας την εντολή:

R1(config)# router ospf 56

R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000

%OSPF: Reference bandwidth is changed.

Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.

R1(config-router)# end

R1# clear ip ospf process

Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

R2(config)# router ospf 56

R2(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000

%OSPF: Reference bandwidth is changed.

Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.

R2(config-router)# end

R2# clear ip ospf process

Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

## Ενότητα 2η:

- Εκδώστε την εντολή show ip ospf interface g0/0/1 στο R1 και επαληθεύστε ότι η προτεραιότητα διεπαφής έχει οριστεί σε 50 και ότι τα χρονικά διαστήματα είναι Hello 30, Dead 120 και ο προεπιλεγμένος τύπος δικτύου είναι Broadcast εκτελώντας την εντολή:

R1# show ip ospf interface g0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up

Internet address is 10.53.0.1/24, Area 0

Process ID 56, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 50

Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.53.0.1

Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 10.53.0.2

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:19

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 2.2.2.2(Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

- Στο R1, εκδώστε την εντολή show ip route ospf για να επαληθεύσετε ότι το δίκτυο R2 G0/0/0 υπάρχει στον πίνακα δρομολόγησης. Σημειώστε τη διαφορά στη μέτρηση μεταξύ αυτής της εξόδου και της προηγούμενης εξόδου εκτελώντας την εντολή:

R1# show ip route ospf

O 	192.168.1.0 [110/11] via 10.53.0.2, 00:04:50, GigabitEthernet0/0/1

- Στο R2, εκδώστε την εντολή show ip route ospf. Οι μόνες πληροφορίες διαδρομής OSPF θα πρέπει να είναι η προεπιλεγμένη διαδρομή που διαδίδει το R1 εκτελώντας την εντολή:

R2# show ip route ospf

O*E2 	0.0.0.0/0 [110/1] via 10.53.0.1, 00:01:58, GigabitEthernet0/0/1

- Από το φορητό υπολογιστή, κάντε ξανά ping στον διακομιστή Web. Το ping πρέπει να είναι επιτυχές εκτελώντας την εντολή:

C:\> ping 172.16.1.10

Pinging 172.16.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.1.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

- Συγκρίνετε τις ακόλουθες δύο διαδρομές:

Από το R1:

O 192.168.1.0/24 [110/11] μέσω 10.53.0.2, 00:04:28, GigabitEthernet0/0/1

Από το R2:

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] μέσω 10.53.0.1, 00:00:08, GigabitEthernet0/0/1

- Γιατί το κόστος OSPF για την προεπιλεγμένη διαδρομή είναι διαφορετικό από το κόστος OSPF στο R1 για το δίκτυο 192.168.1.0/24;

Σε μια προεπιλεγμένη στατική διαδρομή που εισάγεται στο OSPF δίνεται ο μετρικός τύπος "E2" ή Εξωτερικός Τύπος 2 από προεπιλογή. Ένα "E2" από προεπιλογή, διατηρεί το ίδιο κόστος OSPF σε ολόκληρο το δίκτυο OSPF. Σε αυτήν την περίπτωση, η μέτρηση για την προεπιλεγμένη διαδρομή ήταν 1, επομένως έχει μέτρηση 1 παντού εντός του δικτύου OSPF 56. Το δίκτυο 192.168.1.0 /24 είναι μια εσωτερική διαδρομή OSPF με μια μέτρηση που είναι αθροιστική.

# ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://itexamanswers.net/2-7-2-packet-tracer-configure-single-area-ospfv2-physical-mode-answers.html