Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο ΕΜΗΧΗΥ Εργαστήριο ΑΠΕ / ΕΞΕ.

Τεχνοοικονομική μελέτη ΜΥΗΕ με το λογισμικό RETSCREEN

Σπουδαστής:  ................................................., Α.Μ ..............................................................

Βήμα 1: Ανοίξτε το λογισμικό RETScreen 4 και ξεκινήστε μία νέα μελέτη. Συμπληρώστε στο έργο στην καρτέλα Εκκίνηση τα εξής στοιχεία: Ονομασία Έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό Έργο» και τοποθεσία «Ιωάννινα», Τύπος Έργου «Παραγωγή Ηλεκτρισμού», τεχνολογία «Υδροστρόβιλος» και τύπος δικτύου «Κεντρικό». Επιλέξτε η ανάλυση να γίνει με την μέθοδο 2. Πατήστε το κουμπί Δείξε ρυθμίσεις και επιλέξτε ως νόμισμα «Σύμβολο Ευρώ».

Βήμα 2: Ανοίξτε την καρτέλα Ενεργειακό Μοντέλο και στο τμήμα τύπος ανάλυσης επιλέξτε αυτή να γίνει με τη μέθοδο 2. Επιλέξτε τα εξής στοιχεία: προτεινόμενο έργο «Σε ροή ποταμού», Υδρολογική μέθοδος «Οριζόμενο από τον χρήστη», Ολικό μανομετρικό «260m», ροή καταλοίπων «0,04m3/s», διαστασιολόγηση ροής «0,4m3/s», Τύπος «Pelton» με απόδοση στην ονομαστική ισχύ 90%, Απόδοση Στροβίλου «Οριζόμενο από τον χρήστη», Αρ. Ψεκαστήρων «1», Αρ. Στροβίλων «1», εισάγετε την ακόλουθη καμπύλη διάρκειας παροχής (ΚΔΠ σε m3/s):

| 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 0,8 | 0,62 | 0,59 | 0,5 | 0,44 | 0,4 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,28 |
| 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |  |
| 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |  |

Μέγιστες υδραυλικές απώλειες «4%», λοιπές απώλειες «5%», αποδοτικότητα γεννήτριας «96%», διαθεσιμότητα «94%», συντελεστής ρύθμισης της διαθέσιμης ροής «0,75», τιμή πωλούμενου ηλεκτρισμού 88 €/MWh.

Βήμα 3: Ανοίξτε την καρτέλα Ανάλυση κόστους και συμπληρώστε τα κόστη. Η μελέτη σκοπιμότητας κοστίζει 50.000€, η όλη διαδικασία ανάπτυξης του έργου κοστίζει 70.000€, οι απαραίτητες μηχανολογικές εργασίες κοστίζουν 110.000€. Ο υδροστρόβιλος κλπ έργα κοστίζει 1.500€/kW, τα έργα οδοποιίας 30.000€, η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρισμού 40.000€ και ο υποσταθμός 40.000€. Το έργο χρειάζεται ανταλλακτικά 20.000€, κόστη μεταφοράς 100.000€, η θέση σε λειτουργία και επίδειξη διαρκεί 2 ημέρες και κοστίζει 600€/ημέρα και έχει απρόβλεπτα 10%. Τα ετήσια κόστη λειτουργίας (πχ. επισκευές, συντήρηση, μισθοδοσία) ανέρχονται 60.000€ και τα απρόβλεπτα σε 10%.

Βήμα 4: Ανοίξτε την καρτέλα Ανάλυση εκπομπών και επιλέξτε σαν χώρα αναφοράς την Ελλάδα και καύσιμο τον άνθρακα, με απώλειες μεταφοράς και διανομής 5%.

Βήμα 5: Ανοίξτε την καρτέλα Οικονομική Ανάλυση και συμπληρώστε τα εξής στοιχεία: ο κυλιόμενος φόρος κόστους καυσίμου είναι 2,5% και η τιμή του πληθωρισμού 1%, το επιτόκιο αναγωγής 6% και η διάρκεια ζωής του έργου 25 έτη. Το έργο θα υλοποιηθεί με τοκοχρεολύσιο 50%, επιτόκιο δανεισμού 7% και περίοδος χρέους 10 έτη.

Βήμα 5: Ολοκληρώνοντας την μελέτη συμπληρώστε τα εξής:

5.1 Ισχύς του έργου: ……….………………………………………………………………………….

5.2 Συνολική ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που εκχέεται στο δίκτυο: …………………………………

5.3 Συντελεστής ισχύος: ………………………………………………………………………………

5.4 Απόδοση αιχμής στροβίλου: ……………………….…………………………………………….

5.5 Ετήσια μείωση CO2: ……………………………………………………………………………...

5.6 Με πόσα βαρέλια αργού πετρελαίου αναλογεί η μείωση; ………………………………………..

5.7 Ποιος είναι ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης προ φόρων – μετοχές; ……………………………..

5.8 Σε πόσα χρόνια γίνεται η απλή αποπληρωμή; ……………………………………………….……

5.9 Σε πόσα χρόνια γίνεται η αποπληρωμή των μετοχών; ……………………………………………

Βήμα 6: Επιστρέψτε στο Ενεργειακό Μοντέλο και μειώστε το ολικό μανομετρικό στο 50% του αρχικού. Ολοκληρώνοντας την μελέτη συμπληρώστε τα εξής:

6.1 Ισχύς του έργου: ……….………………………………………………………………………….

6.2 Συνολική ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που εκχέεται στο δίκτυο: …………………………………

6.3 Συντελεστής ισχύος: ………………………………………………………………………………

6.4 Απόδοση αιχμής στροβίλου: ……………………….…………………………………………….

6.5 Ετήσια μείωση CO2: ……………………………………………………………………………...

6.6 Με πόσα βαρέλια αργού πετρελαίου αναλογεί η μείωση; ………………………………………..

6.7 Ποιος είναι ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης προ φόρων – μετοχές; ……………………………..

6.8 Σε πόσα χρόνια γίνεται η απλή αποπληρωμή; ……………………………………………….……

6.9 Σε πόσα χρόνια γίνεται η αποπληρωμή των μετοχών; ……………………………………………